ZAKRES PRAC TEREN BRONIEWSKIEGO

POZYCJA 1A – CHODNIK

ROZBIÓRKI

- rozebranie chodnika z płytek 35x35x5 szerokość 2 m

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

ODTWORZENIE

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce z pospółki

(kostka bez fazy)

- wykonanie trawnika wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

- posadzenie krzewów (ognik szkarłatny na żywopłot co 1m/szt)

POZYCJA 1 – CHODNIK I PLAC

ROZBIÓRKI

- rozebranie placu z płytek 50x50x7 szerokość 2 m

- rozebranie chodnika asfaltowego

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

ODTWORZENIE

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce z pospółki

- wykonanie trawnika wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

POZYCJA 2 – SCHODY

ROZBIÓRKI

- rozebranie balustrad

- rozebranie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

ODTWORZENIE

- przełożenie fragmentu chodnika z kostki brukowej betonowej

- wykop pod schody

- podkład z piachu gr. 50 cm

- podkład z betonu B15 gr. 10 cm

- ustawienie prefabrykowanych schodów betonowych (w zależności od masy 1 lub 2 szt)

- montaż barier stalowych, malowanych proszkowo

POZYCJA 3 – CHODNIK

ROZBIÓRKI

- rozebranie chodnika asfaltowego

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

ODTWORZENIE

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce z pospółki

(kostka bez fazy)

- wykonanie trawnika wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

- posadzenie krzewów (ognik szkarłatny na żywopłot co 1m/szt)

POZYCJA 4 – TEREN UTWARDZONY

WYKONANIE

- wykonanie koryta 90% mechanicznie, 10% ręcznie gł. 35 cm

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy gr. 10 cm z tłucznia

- wykonanie warstwy górnej podbudowy gr. 10 cm z klińca

- ustawienie krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej

- ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x10 na podsypce z pospółki

- wypełnienie płyt żwirem

- wywóz ziemi z koryta

- wykonanie trawnika pomiędzy krawężnikami

- posadzenie krzewów (ognik szkarłatny na żywopłot co 1m/szt - 40 szt, świerk serbski 5

szt, jałowiec płożący 5 szt)

POZYCJA 5A – CHODNIK

ROZBIÓRKI

- rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35x5

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

ODTWORZENIE

- wykonanie koryta pod chodnik

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce z pospółki

(kostka bez fazy)

- wykonanie trawnika wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

- posadzenie krzewów (ognik szkarłatny na żywopłot co 1m/szt)

POZYCJA 5 – MIEJSCA POSTOJOWE

ROZBIÓRKI

- rozebranie nawierzchni z trylinki i klinkieru drogowego

- rozebranie krawężników drogowych betonowych

- wywóz gruzu

ODTWORZENIE

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- uzupełnienie podbudowy klińcem – przyjęto gr. 5 cm na całej powierzchni

- ustawienie krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej

- ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x10 na podsypce z pospółki

- wypełnienie płyt żwirem

POZYCJA 6 – TEREN ZIELONY

- wykoszenie chwastów

- przekopanie całej powierzchnio

- dosypanie ziemi w celu wyrównania terenu

- wykonanie trawnika

- posadzenie krzewów (ognik szkarłatny na żywopłot co 1m/szt - 58 szt, świerk serbski 3

szt, jałowiec płożący 5 szt, żywotnik 5szt, cyprysy 5 szt)

- ustawienie 3 szt kwietników prefabrykowanych np. Styl-Bet kwietnik ramowy 206x206

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

- montaż barierek z rur stalowych ocynkowanych l = 1,5 przy terenie utwardzonym 12 szt

- montaż słupków zabezpieczających w różnych miejscach 15 szt