KZGM									Załącznik nr 1 do umowy nr …........................

z dnia …..........................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6,

UL. SŁONIMSKIEGO 12, UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

PRZEDMIOTEM UMOWY JEST:

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY                 UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY            UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY           UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNTCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

- STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6, UL. SŁONIMSKIEGO 12, UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

- KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6, SŁONIMSKIEGO 12, UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

Zadania będą realizowane przy udziale finansowania przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

PROJEKT NR 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do wykonania zadań termomodernizacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych i musi być spójna w zakresie rzeczowym i finansowym z opracowanym audytem energetycznym. Podział zadań w tabeli elementów scalonych musi pozwolić na określenie kosztów poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz wskazania kosztów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. Kompleksowy remont klatki schodowej

3. Remont otoczenia wraz z budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 207/33, otoczenie budynku - działka nr 207/52

Karta mapy 24, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie; 0002.

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

Rok budowy: 1949 r.

Ilość lokali mieszkalnych: 6

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 270,00 m²

Kubatura: 1 490,00 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość klatek schodowych: 1

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 z siedzibą przy ul. Katowickiej 46B w Katowicach.

ZAKRES ROBÓT W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Likwidacja kabli energetycznych na elewacji.

- Naprawa spękań na ścianach zewnętrznych i ścianach klatki schodowej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Malowanie ścian elewacyjnych wraz z wykonaniem powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- Wykonanie wypłytkowania cokołu budynku.

- Wymiana całej stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej.

- Ocieplenie stropów nad piwnicami.

- W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje (zamurowane odtworzyć) lub montować okna z nawiewnikami oraz kominki wentylacyjne na dachu.

- Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (ułożenie wełny mineralnej w przestrzeni stropodachu lub styropapy na dachu).

- Wymiana obróbek blacharskich na pasach pod rynnowych, na zakończeniu ocieplenia w granicy budynku przy                                      ul. Słonimskiego 4 oraz na dachu (murki, kominy).

- Wymiana rynien i rur spustowych.

- Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachu.

- Wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzników

- Remont kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i czap kominowych                                (w wystających elementach czap wykonać kapinosy).

- Wykonanie ław kominiarskich.

- Kompleksowy remont klatki schodowej (naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i lamperii, renowacja i impregnacja schodów i spoczników lastrykowych, podwyższenie, naprawa i lakierowanie balustrady, wykonanie wentylacji stropu klatki schodowej, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w parterze budynku, wymiana drzwi do piwnicy o klasie odporności ogniowej EI30, ułożenie istniejących instalacji pod tynkiem).

- Uzupełnienie tynków i malowanie ścian piwnicy w klatce schodowej i korytarzach oraz naprawa i uzupełnienie posadzek                    korytarzy i schodów.

- Wykonanie wyłazu na dach o wymiarach 80 cm x 80 cm (zastosować wyłazy z przezroczystą klapą przeznaczone dla pomieszczeń nieogrzewanych), montaż drabin wyłazowych lub klamer.

- Remont spocznika i schodów przed wejściem do klatki schodowej.

- Naprawa, uzupełnienie i malowanie balustrady przy schodach zewnętrznych.

- Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi.

- Wymiana na nowe istniejących krat w oknach piwnic.

- W zewnętrznych parapetach okiennych z cegły klinkierowej układanej w rolkę zapewnić kapinos.

- Przyjęcie miejsca dla tablicy pamiątkowej przy wejściu do klatki schodowej.

INSTALACJE SANITARNE:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w klatce schodowej.

- Wymiana instalacji odgromowej w zakresie związanym z termomodernizacją.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

- Wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej wraz z chodnikiem.

- Remont chodników w otoczeniu budynku.

- Renowacja zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

INSTALACJE SANITARNE:

- Remont instalacji gazowej na klatce schodowej.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | PROJEKT NR 1 |
| --- | --- |
| A. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH |
| A.1. | AUDYT ENERGETYCZNY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH |
| A.2. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6 W KATOWICACH |
| A.2.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| A.2.2. | INSTALACJE SANITARNE (C.O., GAZ) |
| A.2.3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| A.3. | PRZEDMIAR ROBÓT (A.2.1.,A.2.2., A.2.3.) |
| A.4. | KOSZTORYS INWESTORSKI (A.2.1.,A.2.2., A.2.3.) |
| A.5. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (A.2.1.,A.2.2., A.2.3.) |
|  | RAZEM: A.1. + A.2. + A.3. + A.4. + A.5. |

Ad. A.1. Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku powinien składać się z:

- inwentaryzacji systemu grzewczego

- oceny właściwości cieplnych budynku

- określenia charakterystyki cieplnej budynku

- analizy sposobów przeprowadzenia termomodernizacji budynku

- oceny opłacalności każdej z metod

- wskazania optymalnej termomodernizacji audytowanego budynku.

Audyt energetyczny obiektu powinien zawierać:

- Stronę tytułową,

- Kartę audytu energetycznego budynku,

- Wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor (wraz z podaniem szczegółowych tytułów, wykonawcy oraz    daty wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich) oraz wyszczególnienie wytycznych i uwag Zamawiającego.

- Inwentaryzację instalacyjną i techniczno-budowlaną, zawierającą:

  - ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, niezbędne wskaźniki powierzchniowe                       i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,

  - opis wykorzystania obiektu dla charakterystycznych pomieszczeń oraz całego obiektu - harmonogramy wykorzystania w ciągu doby, roku, średnią ilość osób wykorzystujących obiekt wraz z podziałem ich funkcji,

  - co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym sytuację z zaznaczonymi stronami świata, przykładowy przekrój i rzut,

  - opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachów, stropów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, podłóg na gruncie, okien, przegród szklanych i przezroczystych oraz drzwi,

  - dane dotyczące zawartych umów oraz stosowanych taryf i opłat jednostkowych dla wszystkich nośników energii wykorzystywanych w budynku,

  - charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacja przewodów, parametry pracy, rodzaje przewodów, grzejników, zaworów regulacyjnych i podpionowych, sprawności składowe systemu grzewczego, moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania, średnie zużycie energii cieplnej, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniową moc na potrzeby centralnego ogrzewania,

  - charakterystykę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację przewodów, zaworów regulacyjnych, sposób wykorzystania, szacowane zużycie ciepłej wody użytkowej, moc zamówioną na potrzeby ciepłej wody użytkowej, zastosowaną cyrkulację, ograniczenie czasu pracy, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniową moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej,

  - charakterystykę źródła ciepła pracującego na potrzeby c.o. i c.w.u., w budynku wraz z opomiarowaniem                                 i zastosowaną automatyką,

  - charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności: rodzaj i typ wentylacji (określony na podstawie opinii kominiarskiej), zastosowane urządzenia, bilans strumieni powietrza wentylacyjnego, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniową moc na potrzeby wentylacji,

  - charakterystykę instalacji gazowej wraz z inwentaryzacja przewodów spalinowych, wielkość mocy zamówionej,

  - charakterystykę instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wewnętrznej i zewnętrznej), zestawienie źródeł światła, największych odbiorników energii elektrycznej, wielkość mocy zainstalowanej, wielkość mocy zamówionej, wykorzystanie instalacji.

  - ocenę stanu technicznego budynku i instalacji wewnętrznych w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

  - zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć poddanych optymalizacji zawierających:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu / stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wymianę okien i drzwi,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania z możliwością sterowania poszczególnymi obiegami grzewczymi,

- modernizację systemu wentylacji,

- modernizację oświetlenia wewnętrznego / zewnętrznego,

  - dokumentację wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych dla algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

  - opis technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji, określający zakres i koszt realizacji zadania inwestycyjnego.

Przy opracowaniu audytu energetycznego należy dodatkowo przewidzieć:

- Określenie efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na podstawie aktualnych wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego zgodnie z obowiązującym wzorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Wykonanie analizy miesięcznych i rocznych zużyć i opłat za wszystkie nośniki energii i wodę wraz ze ściekami za okres 2012 – 2014 r. wraz z wnioskami (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz)

- Uzupełnienie ankiety technicznej dotyczącej modernizacji systemu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obowiązującej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Uzupełnienie ankiety technicznej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej obowiązującej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Analizę możliwości zmniejszenia zużycia ciepłej i zimnej wody w obiekcie wraz z podaniem zakresu rzeczowego, szacunkowych kosztów oraz oszczędności w wyniku realizacji zadania (dodatkowe działania związane ze zmniejszeniem zużycia nośników energii i wody).

- Sformułowanie wniosków wynikających z opracowanego audytu.

- Przedstawienie zakresu rzeczowego oraz kosztów planowanego do realizacji wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie.

- Przedstawienie wszelkich kosztów zawartych w audycie w kwotach brutto.

- Wykonanie audytu energetycznego na podstawie przepisów obowiązujących na dzień z przygotowania zgłoszenia robót lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie optymalizacji dotyczących ocieplenia przegród budowlanych lub wymiany stolarki otworowej spełniającej warunki techniczne dla roku 2021. Zakres prac przewidzianych do realizacji, związanych ze spełnieniem ww. warunków, uzgodniona zostanie z Zamawiającym.

- Zastosowanie jednolitych zaokrągleń dla poszczególnych wielkości w celu eliminacji ich różnych wartości. W całym opracowaniu należy zastosować następujące zaokrąglenia:

- kwoty w PLN: do części setnych (1 grosza),

- kubatury w m3: do części dziesiętnych,

- współczynniki przenikania ciepła, współczynniki przewodzenia ciepła: do części tysięcznych,

- powierzchnie w m2: do części setnych,

- zużycie, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w GJ: do części dziesiętnych,

- moc w kW: do części dziesiętnych,

- zużycie energii elektrycznej w kWh: do jedności,

- czas w latach: do części dziesiętnych.

- Umieszczenie dla stanu przed i po termomodernizacji obliczeń dotyczących:

- współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych,

- wyników zbiorczych wszystkich przegród budowlanych (w jednej tabeli) zawierających opór cieplny współczynnik przenikania ciepła, powierzchnię oraz procentowy udział w stratach,

- wyników ogólnych zawierających dane dotyczące stacji meteorologicznej, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła, wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe.

- Wyszczególnienie w kartach audytu wszystkich przegród zewnętrznych w odrębnych wierszach wraz z zastosowaniem oznaczeń przegród zgodnych z oznaczeniami z obliczeń OZC.

- Zachowanie jednakowego opisu przegród budowlanych w poszczególnych kartach audytu energetycznego.

- Zachowanie kolejności optymalizacji poszczególnych przegród budowlanych zgodnie z kolejnością wyszczególnienia przegród w kartach audytu.

- Weryfikację obliczeń zapotrzebowania na ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu                   o rzeczywiste zużycia nośników energii i wody (Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności pomiędzy obliczeniowym                           i rzeczywistym zużyciem ciepła powyżej 50%). W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca winien zamieścić w opracowaniu stosowne wytłumaczenie.

- Umieszczenie w opracowaniu zestawienia kosztów wynikających z tabel elementów scalonych kosztorysów inwestorskich           w podziale na poszczególne przedsięwzięcia optymalizowane w audycie energetycznym, przedstawienia kosztów jednostkowych przedsięwzięć oraz wskazania przyjętych kosztów niekwalifikowanych. Jako osobny koszt należy przedstawić koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji, audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

- Umieszczenie w opracowaniu obliczeń wskaźników NPV i IRR dla karty audytu energetycznego wg Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla realizacji zadania wyłącznie ze środków własnych oraz przy założeniu: okres analizy 15 lat, stopa dyskonta 3%, dofinansowanie w formie dotacji 85% kosztów kwalifikowanych, roczny wzrost kosztów energii 3 %.

- Umieszczenie danych i obliczeń dotyczących wyznaczenia kosztów jednostkowych energii cieplnej, które posłużyły do optymalizacji przedsięwzięć.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Audyt energetyczny obiektów powinien być wykonany zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2012 poz. 962) - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nie przewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w pkt 1 i 2,

- Normami branżowymi i najlepszą wiedzą techniczną - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nie przewidzianych                            w rozporządzeniach zapisanych w pkt 1, 2 i 3,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie z uwzględnieniem zaleceń zawartych w audycie energetycznym winna być opracowana w zakresie:

- Oceny stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz audycie energetycznym.

- Ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, wymianą parapetów (w przypadku braku wymiany okien), wymianą rynien spustowych, pionowej instalacji odgromowej i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich.

- Ocieplenia dachu lub stropów nad ostatnią kondygnacją wraz z niezbędnym remontem kominów wentylacyjnych, instalacją odgromową, odwodnieniem i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich.

- Wymiany okien i drzwi wraz z ewentualnym zmniejszeniem ich wymiarów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

- Wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz głównych rozdzielaczy wraz z podziałem na wydzielone obiegi grzewcze                         z możliwością ich automatycznego sterowania i niezbędną instalacją elektryczną.

- Wymiany / modernizacji źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z automatyką czasowo-pogodową obsługującą wydzielone obiegi grzewcze remontem pomieszczenia kotłowni i niezbędnej instalacji elektrycznej.

- Wymiany / modernizacji źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z automatyką i niezbędnej instalacji elektrycznej.

- Wymiany oświetlenia wewnętrznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną,

- Wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną.

- Wykonania modernizacji instalacji elektrycznej wraz z licznikiem energii elektrycznej.

- Przygotowania obiektu do możliwości monitoringu zużycia nośników energii i wody oraz temperatur w reprezentatywnych pomieszczeniach poprzez zastosowanie czujników, liczników, regulatorów lub sterowników umożliwiających komunikację                               z użyciem standardowych, ogólnodostępnych protokołów komunikacyjnych (RS232, RS485, M-bus, RS-Opto).

- Wykonania prac nie wpływających na zmniejszenie zużycia energii – koszty niekwalifikowane (wymiana krat, remont schodów, balustrad, chodników wokół obiektu itp.).

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy dodatkowo przewidzieć:

- Wszystkie czynności, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wykonanie wszystkich dokumentacji branżowych.

- Wykonanie wizji lokalnej na obiektach.

- Pozyskanie map do celów projektowych (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

- Podział na poszczególne branże i zadania podlegające optymalizacji w audycie energetycznym.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych.

- Wykonanie dokumentacji zgodnie z przepisami p.poż.

- Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni, jeżeli przewiduje się wycinki drzew i krzewów lub oświadczenie o braku konieczności dokonywania wycinek.

- Wykonanie dokumentacji z możliwością etapowania prac budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Struktura podziału dokumentacji winna znaleźć odzwierciedlenie w strukturze podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (podział tabel elementów scalonych zgodnie z przedsięwzięciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym                        i zakresie wykonania dokumentacji projektowej).

- Przygotowanie obiektu do wykonania usługi monitoringu zużycia nośników energii i wody oraz temperatur                                            w reprezentatywnych pomieszczeniach

- Dla liczników gazu monitoring należy przewidzieć poprzez montaż dodatkowego licznika ciepła na obiegu wody.

- Przy pozostawieniu istniejących liczników posiadających możliwość odczytu parametrów będących własnością Dostawcy, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela urządzenia dotyczącą możliwości odczytu danych na okres 5 lat od daty odbioru zadania inwestycyjnego,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepisów obowiązujących na dzień złożenia pozwolenia na budowę,

- Uzgodnienie docelowej kolorystyki budynków z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Ad. A.2.  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słonimskiego 6 w Katowicach.

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ:

–   OPIS TECHNICZNY

–   INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna)

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   PROJEKT KOLORYSTYKI

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

a)  WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

b)  WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

c)  WYKONANIE REMONTU OTOCZENIA WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZONEJ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany  powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis sposobu naprawy uszkodzeń i spękań na elewacjach w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzględnieniem oceny stanu technicznego).

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu pod rynnowego oraz obróbek dylatacyjnych.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji dachu poprzez ocieplenie stropodachu (ułożenie wełny mineralnej na stropie) lub ułożenie styropapy.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti

- Opis sposobu wykonania pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

- Opis wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyjąć okna w ścianach zewnętrznej z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Wymianie podlegają okna w mieszkaniach, w piwnicy, w przestrzeni stropodachu, w klatkach schodowych, korytarzach na wykonane z PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym,                            z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki, z parapetami wewnętrznymi PVC i zewnętrznymi

- z blachy stalowej powlekanej lub z cegły klinkierowej układanej w rolkę.

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Opis remontu: spoczników, schodów, murków, zadaszenia, balustrad, ogrodzenia, krat w oknach zgodnie z oceną stanu technicznego.

- Opis wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla budynku przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis modernizacji instalacji zbiorczej anteny TV/SAT.

- Opis  modernizacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji.

- Opis wymiany instalacji odgromowej.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego części instalacyjnej (dla zakresu elementów podlegających wymianie). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- W jednym egzemplarzu projektu dołączyć obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego po termomodernizacji (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich elewacji, piwnic, klatki schodowej, przestrzeni stropodachu, wszystkich pomieszczeń, dachu (konstrukcji dachu, kominów, przewodów kominowych, wyłazu na dach, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich), stolarki okiennej i drzwiowej, nadproży, chodników, systemu odwodnienia budynku

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji z istniejącymi zniszczeniami. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu)

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, przestrzeni stropodachu, dachu), przekroje: podłużny i poprzeczny oraz rysunki (widoki) wszystkich elewacji                z zaznaczeniem wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach oraz pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na wszystkich elewacjach zewnętrznych oraz wysokości budynku

Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- inwentaryzację zieleni lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów (dotyczy miejsca usytuowania osłony śmietnikowej); dla istniejących drzew, zlokalizowanych w miejscu projektowanej osłony śmietnikowej należy uzyskać zgodę na przesadzenie lub uzyskać decyzję na wycięcie drzew

- wysokość budynku, wysokość pomieszczenia, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację przewodów spalinowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza.

Należy wykonać inwentaryzację istniejących przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej dla sporządzenia audytu energetycznego budynku.

Należy istniejące przewody spalinowe oraz wentylacji grawitacyjnej wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA INSTALACYJNA

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową i odgromową.

Należy wykorzystać inwentaryzację instalacyjną wykonaną dla potrzeb audytu, a w razie potrzeby ją uzupełnić.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczonymi przyłączami.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich elewacji i klatki schodowej oraz instalacji poddawanych modernizacji. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przeznaczone do remontu, wzmocnienia, naprawy lub odtworzenia.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian fundamentowych, ścian piwnic

- ścian zewnętrznych, ogniomurów, dylatacji, narożników itd.

- konstrukcji stropodachu lub przestrzeni strychowej

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych,

- wyłazu na dach,

- wentylacji grawitacyjnej (otwory w ścianach zewnętrznych w przestrzeni stropodachu)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- nadproży okien i drzwi

- drzwi wejściowych do budynku

- klatek schodowych (sufitów, ścian, stropów, tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.)

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- schodów i spoczników zewnętrznych przy wejściach do budynku

- istniejącej instalacji odgromowej, teletechnicznej i oświetleniowej

- istniejącego otoczenia (chodniki,opaski wokół budynku, trawniki, skwery, kwietniki, zieleń, ławki itd.)

- zadaszeń nad drzwiami

- konstrukcji biegów schodowych

- wszystkich instalacji biegnących po klatce schodowej z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- wykazać brak zadaszonej osłony śmietnikowej

- instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody oraz źródeł ciepła, zlokalizowanych w przedmiotowych budynkach, będących w obsłudze KZGM.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu koniecznych odkrywek. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany, w szczególności wymiany elewacji, naprawy posadzek, murków, spoczników i schodów, kominów, okien, drzwi, poręczy, nawierzchni przed budynkiem itd.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym i wykonać cokół z płytek klinkierowych. Przyjąć ocieplenie dachu styropapą lub ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021r.).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia dachu i stropodachów klatek schodowych (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słonimskiego 6 w Katowicach, posiadających 3 kondygnacje nadziemne, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i na strych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

KOLORYSTYKA

Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystykę elewacji, okien, drzwi, kolor cegły klinkierowej do wykonania cokołów, kolor balustrad zewnętrznych, daszków itd.)

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI -  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, stropodachu, dachu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie (ocieplenie, obróbki blacharskie, parapety, stolarka okienna i drzwiowa) oraz podległych remontowi (schody, murki, balustrady, zadaszenie nad wejściem, elementy zagospodarowania terenu),

2. Zestawienie stolarki okiennej z pominięciem wymienionych okien. Należy pozostawić okna wymienione przez najemców, które posiadają odpowiednie parametry techniczne i jakościowe, odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, odpowiednie wymiary zewnętrzne oraz zachowany pierwotny podział skrzydeł okiennych.

3. Wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

4. Zestawienie stolarki drzwiowej.

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu wełną mineralną, układaną na stropie w przestrzeni stropodachu lub przyjąć ułożenie styropapy na dachu. Do opracowania należy dołączyć obliczenia. W stropodachu klatki schodowej należy montować wyłaz na dach              (EI 30) o wymiarach 80 cm x 80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi w konstrukcji (lub przyjąć remont istniejących).

Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej).

Obróbki blacharskie na dachu (pasy pod rynnowe) oraz rynny i rury spustowe na elewacjach przewidzieć jako wykonane z blachy ocynkowanej.

Należy zapewnić wentylację poddasza. W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje (zamurowane odtworzyć) lub montować okna z nawiewnikami oraz kominki wentylacyjne na dachu. Nawiewniki                          w oknach zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą.

Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów, odtworzenie podziału. W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC oraz zewnętrznych parapetów wykonanych z blachy stalowej powlekanej                      z zastosowaniem końcówek z PVC.

Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Zakres remontu obejmuje remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem, tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w części usytuowanej ponad dachem, a w części poddasza uzupełnienie tynków na kominach.

Na całym dachu przyjąć ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Remont klatki schodowej obejmuje również:

- montaż wyłazu na dach (EI 30)

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnicy

- wykonanie prac tynkarskich i malowanie całej klatki schodowej

- wentylacja klatki schodowej – montaż nawiewników w oknach oraz montaż kominka wentylacyjnych w stropodachu.

Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż obróbek blacharskich na dachach (np. pasy pod rynnowe), murkach, przy kominach oraz montaż obróbek dylatacyjnych.

Należy zastosować okna PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki. Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Ściany klatki schodowej należy wypłytkować do wysokości 1,5 m na parterze budynku lub zastosować tynk mozaikowy.

Na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać naprawę i uzupełnienie tynkami kategorii IV wzmocnionymi oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

Na parterze budynku wykonać wypłytkowanie posadzki spocznika i schodów. Na pozostałych kondygnacjach wykonać naprawę                             i szlifowania spoczników i schodów z lastryka z powierzchnią antypoślizgową i montażem na krawędziach schodów pasków przeciwpoślizgowych.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych                                        i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi

1. Wykonanie opisu technologii ocieplenia, przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia ( m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia (styropian z wyprawą tynkarską mineralną cienkowarstwową, styropian ekstrudowany z wypłytkowaniem cokołu).

2. Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, balustrad przy schodach itd.).

3. Przedstawienie szczegółów wykonawczych montażu obróbek blacharskich, dylatacyjnych i pozostałych rozwiązań projektowych.

4. Przedstawienie rysunków:

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- elementów wzmocnień elewacji (jeżeli są przewidziane w ocenie stanu technicznego)

- wyłazu dachowego z klamrami

- montażu kominka wentylacyjnego w klatce schodowej

- montażu obróbek blacharskich (na dachach, murkach, przy kominach, na gzymsach elewacyjnych i na dylatacjach wewnętrznych i zewnętrznych

- balustrad, krat okiennych z zestawieniem materiału.

Rysunki wykonawcze  należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami -  poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

5.Wykonanie  kompletnego  zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

6.Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. A.2.2. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje sanitarne (c.o., gaz)

Charakterystyka instalacji:

Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej niskoparametrowej, przyłącze c.o. doprowadzone jest do klatki sąsiedniej nr 4,  będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej, a instalacja ogrzewania jest instalacją wspólną dla obu klatek.  Instalacja gazowa niezależna, wraz z gazomierzami poprowadzona po klatce schodowej.

- Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego, a co najmniej wprowadzić zawory odcinające część instalacji w budynku gminnym.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, dachu.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń (nie same wyniki).

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- Zaprojektować remont instalacji gazu na klatce schodowej, gazomierze umieścić w skrzynkach.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz rozwinięć przebudowywanych instalacji.

- Wykonanie uszczegółowienia rzutów instalacji – dla instalacji c.o. zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową, dla instalacji wody ciepłej, cyrkulacji zamieścić średnice przewodów, podać wielkości dobranych urządzeń

- Instalację gazu przedstawić na rzutach oraz aksonometrii z opisanymi średnicami, materiałem i armaturą.

- Na rysunkach (rzuty, profile, przekroje, rozwinięcia) należy pokazać istniejące instalacje i ich urządzenia w pobliżu projektowanych, kolizje i sposób rozwiązania, przy czym za kolizje należy rozumieć każde skrzyżowanie się instalacji i ich urządzeń lub zbyt bliską odległość.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Podanie wszystkich niezbędnych nastaw zaworów regulacyjnych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach i na klatkach schodowych, próby szczelności na instalacji, zastosowanie przepustów instalacyjnych itp.

Ad. A.2.3. Projekt  budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje elektryczne i teletechniczne

W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzi  inwentaryzacja dla celów projektowych, opis techniczny, obliczenia techniczne, zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i schematy obejmujące następujący zakres:

1.wymiana wewnętrznych linii zasilających

2.wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach

3.wymiana instalacji oświetlenia w klatce schodowej i w piwnicach

4.wymiana instalacji domofonowej

5.wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej

6.wymiana instalacji odgromowej

7.wykonanie rurarzu dla instalacji teletechnicznych istniejących i nowych

USZCZEGÓŁOWIENIE (część wykonawcza) – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

Wykonać bilans mocy wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

Zastosować przewody miedziane wlz, do tablic w mieszkaniach przewody pięciożyłowe (dwie żyły rezerwowe).

Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie

urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

W mieszkaniach nowe tablice posadowić w miejscu istniejących lub w pobliżu, nie przewidujemy wymiany instalacji w mieszkaniach.

Do oświetlenia klatek, korytarzy i komunikacji w piwnicach zastosować oprawy energooszczędne z czujnikiem ruchu.

Przed wejściem do budynku zastosować oprawę z wbudowanym wyłącznikiem zmierzchowym.

Przewidzieć wymianę puszek końcowych i przycisków dzwonkowych do mieszkań.

Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych istniejących lub projektowanych w budynku.

Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

Instalację antenową zaprojektować w topologii gwiazdy. Do każdego mieszkania wprowadzić dwa przewody zakończone gniazdem

natynkowym. Wszystkie urządzenia umieścić w obudowie metalowej zabudowanej na ostatniej kondygnacji. Przewody do anten zastosować odporne na warunki atmosferyczne. Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej zamontować na niezależnym maszcie.

Wykonać wymianę instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

Istniejące instalacje teletechniczne prowadzone po ścianie zdemontować i ułożyć w rurach pod tynkiem.

Ująć dodatkowe, rezerwowe rury ochronne dla nieokreślonych instalacji niskoprądowych biegnące od piwnic do mieszkań.

Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń. Załączyć schematy instalacji z pokazaniem podłączeń do tablic i urządzeń oraz szczegółowymi opisami zastosowanych elementów.

Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na na oddzielnych

rysunkach w skali 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Do projektu dołączyć zestawienie materiałów z szczegółowym opisem ich parametrów.

Ad. A.3.  PRZEDMIAR ROBÓT.

1. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–   część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami                                     i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,

- kartę tytułową,

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. A.4.  KOSZTORYS INWESTORSKI

1. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego umieścić spis kodów CPV.

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Stawka roboczogodziny: 13,00 zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów z ujęciem wyceny za nadzór autorski.

3. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

4. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące budynku mieszkalnego (8 % VAT) i robót zewnętrznych (23 % VAT)

Ad. A.5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych                                                  i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant zakupi mapę do celów projektowych, obejmujący wyłącznie teren przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie (jeżeli zachodzi taka konieczność).

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

- Projektant uzyska uzgodnienia z właścicielami sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności                        z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                    w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

6. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia                   z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

PROJEKT NR 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do wykonania zadań termomodernizacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych i musi być spójna w zakresie rzeczowym i finansowym z opracowanym audytem energetycznym. Podział zadań w tabeli elementów scalonych musi pozwolić na określenie kosztów poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz wskazania kosztów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Remont otoczenia wraz z montażem platformy przyschodowej przy wejściu do lokalu użyteczności publicznej oraz budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 207/45, otoczenie budynku - działka nr 207/52

Karta mapy 24, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie; 0002.

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

Rok budowy: 1956 r.

Ilość lokali mieszkalnych - 10

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 524,54 m²

Ilość lokali użytkowych: 1

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego: 140,91 m²

Kubatura: 3 197,00 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość klatek schodowych: 1

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 z siedzibą przy ul. Katowickiej 46B w Katowicach.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Likwidacja kabli energetycznych na elewacji.

- Budowa podjazdu lub montaż platformy przyschodowej wraz z zasilaniem elektrycznym, do lokalu użyteczności publicznej.

- Remont murków przy tarasie wraz z montażem balustrad.

- Naprawa spękań na ścianach zewnętrznych.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Malowanie ścian elewacyjnych wraz z wykonaniem powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- Wykonanie wypłytkowania cokołu budynku.

- Wymiana stolarki okiennej oprócz okien klatki schodowej i korytarzy.

- Wymiana okien i drzwi w lokalu użytkowym na parterze budynku wraz z likwidacją stopnia do lokalu (maksymalna różnica poziomów pomiędzy lokalem a tarasem wynosi 2 cm (zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych).

- Wymiana stolarki drzwiowej.

- Ocieplenie stropów nad piwnicami.

- W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje (zamurowane odtworzyć) lub montować okna z nawiewnikami oraz kominki wentylacyjne na dachu.

- Wymiana obróbek blacharskich na pasach pod rynnowych oraz na dachu (murki, kominy).

- Wymiana rynien i rur spustowych.

- Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachu.

- Wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzników

- Remont kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy).

- Wykonanie ław kominiarskich.

- Wymiana drzwi do piwnicy i dwóch drzwi na strych o klasie odporności ogniowej EI30.

- Wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej i nad dwoma wejściami do lokalu użyteczności publicznej oraz nad schodami z projektowaną platformą przyschodową.

- Wymiana drzwi do zaplecza lokalu na parterze budynku lub zamurowanie otworu drzwiowego i likwidacja schodów zewnętrznych w uzgodnieniu z Oddziałem Eksploatacji Budynku nr 1.

- Remont spoczników i schodów przed wejściami do klatki schodowej oraz zaplecza lokalu użyteczności publicznej.

- Remont kominów na dachu.

- Wymiana na nowe istniejących krat w oknach piwnic.

- Montaż poręczy w piwnicy.

- Montaż wycieraczek przed drzwiami wejściowymi.

- Remont podwójnej studzienki doświetlającej piwnice.

- Wymiana zewnętrznych parapetów okiennych z cegły klinkierowej układanej w rolkę (zapewnić kapinos).

- Naprawa, uzupełnienie i malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych.

- Wykonanie oświetlenia przed wejściami do budynku i terenu zieleni.

- Uzupełnienie instalacji odgromowych w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

- Przyjęcie miejsca na logo przy wejściu do lokalu użyteczności publicznej.

- Przyjęcie miejsca na tablicę pamiątkową przy wejściu do klatki schodowej.

INSTALACJE SANITARNE:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

- Wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Remont chodników w otoczeniu budynku.

- Renowacja zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

INSTALACJE SANITARNE:

Instalacja gazowa zmodernizowana podczas remontu kapitalnego. Zabezpieczyć podczas ewentualnych robót na klatce 	schodowej.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | PROJEKT NR 2 |
| --- | --- |
| B. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH |
| B.1. | AUDYT ENERGETYCZNY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH |
| B.2. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 12 W KATOWICACH |
| B.2.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| B.2.2. | INSTALACJE SANITARNE (C.O.) |
| B.3. | PRZEDMIAR ROBÓT (B.2.1.,B.2.2.) |
| B.4. | KOSZTORYS INWESTORSKI (B.2.1.,B.2.2.) |
| B.5. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (B.2.1.,B.2.2.) |
|  | RAZEM: B.1. + B.2. + B.3. + B.4. + B.5. |

Ad. B.1. Audyt energetyczny wykonać jak A.1.

Ad. B.2.  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach.

Dokumentacja techniczna obejmuje:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. 2. Remont otoczenia wraz z montażem platformy przyschodowej przy wejściu do lokalu użyteczności publicznej oraz budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ:

–   OPIS TECHNICZNY

–   INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna)

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   PROJEKT KOLORYSTYKI

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

a)  WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

b)  WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

c)  WYKONANIE REMONTU OTOCZENIA WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZONEJ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany  powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis sposobu naprawy uszkodzeń i spękań na elewacjach w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzględnieniem oceny stanu technicznego).

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu pod rynnowego oraz obróbek dylatacyjnych.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti

- Opis sposobu wykonania pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

- Opis wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyjąć okna w ścianach zewnętrznej z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Wymianie podlegają okna w mieszkaniach, w piwnicy, w przestrzeni stropodachu, na strychu, w klatkach schodowych, korytarzach na wykonane z PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki, z parapetami wewnętrznymi PVC i zewnętrznymi                    z blachy stalowej powlekanej lub z cegły klinkierowej układanej w rolkę.

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Opis remontu: murków przy tarasie, zadaszenia, balustrad, ogrodzenia, krat w oknach zgodnie z oceną stanu technicznego.

- Opis wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla budynku przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis wymiany instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego części instalacyjnej (dla zakresu elementów podlegających wymianie). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- W jednym egzemplarzu projektu dołączyć obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego po termomodernizacji (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich elewacji, piwnic, klatki schodowej, strychu, przestrzeni stropodachu, wszystkich pomieszczeń, dachu (konstrukcji dachu, kominów, przewodów kominowych, wyłazu na dach, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich), stolarki okiennej i drzwiowej, nadproży, chodników, systemu odwodnienia budynku

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji z istniejącymi zniszczeniami. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu)

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, strychu, przestrzeni stropodachu, dachu), przekroje: podłużny i poprzeczny oraz rysunki (widoki) wszystkich elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach oraz pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na wszystkich elewacjach zewnętrznych oraz wysokości budynku

Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- inwentaryzację zieleni lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów (dotyczy miejsca usytuowania osłony śmietnikowej); dla istniejących drzew, zlokalizowanych w miejscu projektowanej osłony śmietnikowej należy uzyskać zgodę na przesadzenie lub uzyskać decyzję na wycięcie drzew

- wysokość budynku, wysokość pomieszczenia, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację przewodów spalinowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza.

Należy wykonać inwentaryzację istniejących przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej dla sporządzenia audytu energetycznego budynku.

Należy istniejące przewody spalinowe oraz wentylacji grawitacyjnej wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA INSTALACYJNA

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową i odgromową

Należy wykorzystać inwentaryzację instalacyjną wykonaną dla potrzeb audytu, a w razie potrzeby ją uzupełnić.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczonymi przyłączami.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich elewacji i klatki schodowej oraz instalacji poddawanych modernizacji. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przeznaczone do remontu, wzmocnienia, naprawy lub odtworzenia.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian fundamentowych, ścian piwnic

- ścian zewnętrznych, ogniomurów, dylatacji, narożników itd.

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych,

- wyłazu na dach

- wentylacji grawitacyjnej (otwory w ścianach zewnętrznych w przestrzeni stropodachu)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- nadproży okien i drzwi

- drzwi wejściowych do budynku

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- drzwi na strych z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- schodów i spoczników zewnętrznych przy wejściach do budynku

- istniejącej instalacji odgromowej, teletechnicznej i oświetleniowej

- istniejącego otoczenia (chodniki,opaski wokół budynku, trawniki, skwery, kwietniki, zieleń, ławki itd.)

- zadaszeń nad drzwiami

- wykazać brak zadaszonej osłony śmietnikowej.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu koniecznych odkrywek. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany, w szczególności wymiany elewacji, naprawy murków przy tarasie,  kominów, okien, drzwi, poręczy, nawierzchni przed budynkiem itd.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się  w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym i wykonać cokół z płytek klinkierowych. Przyjąć ocieplenie dachu styropapą lub ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia dachu i stropodachów klatek schodowych (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach, posiadających 3 kondygnacje nadziemne, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i na strych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

KOLORYSTYKA

Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystykę elewacji, okien, drzwi, kolor cegły klinkierowej do wykonania cokołów i parapetów zewnętrznych, kolor balustrad zewnętrznych, daszków itd.)

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI -  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, stropodachu i strychu, dachu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie (ocieplenie, obróbki blacharskie, parapety, stolarka okienna                                  i drzwiowa) oraz podległych remontowi (schody, murki, balustrady, zadaszenie nad wejściem, elementy zagospodarowania terenu),

2. Zestawienie stolarki okiennej z pominięciem wymienionych okien w korytarzach i klatce schodowej. Należy pozostawić okna wymienione przez najemców, które posiadają odpowiednie parametry techniczne i jakościowe, odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, odpowiednie wymiary zewnętrzne oraz zachowany pierwotny podział skrzydeł okiennych.

3. Wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

4. Zestawienie stolarki drzwiowej.

Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej).

Przy wejściu z klatki schodowej do pomieszczeń strychowych należy montować dwoje drzwi z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych.

Obróbki blacharskie na dachu (pasy pod rynnowe) oraz rynny i rury spustowe na elewacjach przewidzieć jako wykonane z blachy ocynkowanej.

Należy zapewnić wentylację poddasza, stosując nawiewniki w oknach poddasza oraz kominki wentylacyjne na dachu.

W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje (zamurowane odtworzyć) lub montować okna z nawiewnikami oraz kominki wentylacyjne na dachu. Nawiewniki w oknach zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą.

Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów, odtworzenie podziału. W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC oraz zewnętrznych parapetów wykonanych z cegły klinkierowej układanej                      w rolkę. Projektowane elewacje budynku przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach wymagają konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Uzgodnienia dotyczą zachowania parapetów z cegły klinkierowej, stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszeń.

Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Zakres remontu obejmuje remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem, tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w części usytuowanej ponad dachem, a w części poddasza uzupełnienie tynków na kominach.

Na całym dachu przyjąć ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Remont klatki schodowej obejmuje również:

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do 2 pomieszczeń strychowych

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnicy

- wentylacja klatki schodowej – montaż nawiewników w oknach oraz montaż kominka wentylacyjnych w stropodachu.

Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż obróbek blacharskich na dachach (np. pasy pod rynnowe), murkach, przy kominach oraz montaż obróbek dylatacyjnych.

W opracowaniu ująć zaprojektowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym tarasie przed budynkiem mieszkalnym  wraz z usunięciem ewentualnej kolizji projektowanego podjazdu z istniejącą infrastrukturą techniczną (uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia sieci oraz wymiany lub przebudowy sieci), a także zagospodarowanie terenu w otoczeniu projektowanego podjazdu.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych                                        i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi

1. Wykonanie opisu technologii ocieplenia, przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia ( m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia (styropian z wyprawą tynkarską mineralną cienkowarstwową, stryropian ekstrudowany z wypłytkowaniem cokołu.

2. Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, balustrad przy schodach itd.).

3. Przedstawienie szczegółów wykonawczych montażu obróbek blacharskich, dylatacyjnych i pozostałych rozwiązań projektowych.

4. Przedstawienie rysunków:

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- elementów wzmocnień elewacji (jeżeli są przewidziane w ocenie stanu technicznego)

- wyłazu dachowego z klamrami

- montażu kominka wentylacyjnego w klatce schodowej

- montażu obróbek blacharskich (na dachach, murkach, przy kominach, na gzymsach elewacyjnych i na dylatacjach wewnętrznych i zewnętrznych

- balustrad na murkach przy tarasie oraz przy schodach do klatki schodowej, krat okiennych z zestawieniem materiału.

Rysunki wykonawcze  należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami -  poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

5.Wykonanie  kompletnego  zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

6.Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. B.2.2. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje sanitarne (co.)

Charakterystyka instalacji:

Instalacja centralnego ogrzewania zmodernizowana podczas remontu kapitalnego klatki schodowej.

Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

Instalacja gazowa zmodernizowana podczas remontu kapitalnego klatki schodowej. Zabezpieczyć podczas ewentualnych robót na klatce schodowej.

- Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, dachu.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń (nie same wyniki).

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz rozwinięć przebudowywanych instalacji.

- Wykonanie uszczegółowienia rzutów instalacji – dla instalacji c.o. zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową, dla instalacji wody ciepłej, cyrkulacji zamieścić średnice przewodów, podać wielkości dobranych urządzeń

- Na rysunkach (rzuty, profile, przekroje, rozwinięcia) należy pokazać istniejące instalacje i ich urządzenia w pobliżu projektowanych, kolizje i sposób rozwiązania, przy czym za kolizje należy rozumieć każde skrzyżowanie się instalacji i ich urządzeń lub zbyt bliską odległość.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Podanie wszystkich niezbędnych nastaw zaworów regulacyjnych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach i na klatkach schodowych, zastosowanie przepustów instalacyjnych itp.

Ad. B.3. PRZEDMIAR ROBÓT wykonać jak A.3.

Ad. B.4.  KOSZTORYS INWESTORSKI wykonać jak A.4.

Ad. B.5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać jak A.5.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ ORAZ WYPISU Z REJESTRU GRUNTÓW

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant zakupi mapę do celów projektowych, obejmujący wyłącznie teren przeznaczony pod budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszonej osłony śmietnikowej.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie (jeżeli zachodzi taka konieczność).

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

- Projektant uzyska uzgodnienia z właścicielami sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektowane elewacje budynku przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach wymagają konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków            w Katowicach. Uzgodnienia dotyczą zachowania parapetów z cegły klinkierowej, stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszeń.

- UZYSKANIE UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH Z WŁAŚCICIELAMI SIECI PODZIEMNYCH ORAZ UZSKANIE UZGODNIEŃ ZUDP (protokół z narady koordynacyjnej) W KATOWICACH DLA PROJEKTOWANEGO PODJAZDU

Wykonawca uzyska uzgodnienia branżowe i warunki techniczne, z właścicielami sieci i urządzeń podziemnych w obszarze projektowanej budowy podjazdu oraz uzyska zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez ZUDP w Katowicach (MZUiM, Katowickie Wodociągi S.A., Tauron ZE S.A., Tauron Ciepło S.A., GSG Sp. z o.o., Telekomunikacja Polską S.A., OUG itd.)

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności                       z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                  w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

6. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia                z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

PROJEKT NR 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do wykonania zadań termomodernizacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych i musi być spójna w zakresie rzeczowym i finansowym z opracowanym audytem energetycznym. Podział zadań w tabeli elementów scalonych musi pozwolić na określenie kosztów poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz wskazania kosztów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. Kompleksowy remont klatki schodowej

3. Remont otoczenia wraz z budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 120/2

Karta mapy 10, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Śródmieście - Załęże; 0001.

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

Rok budowy: 1958 r.

Ilość lokali mieszkalnych:29

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 1 498,33 m²

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego: 22.12 m²

Kubatura: 9 428,00 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość klatek schodowych: 1

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 6 z siedzibą przy ul. Janasa 8 w Katowicach.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Likwidacja kabli energetycznych na elewacji.

- Likwidacja schodów zewnętrznych na dwóch ścianach szczytowych.

- Zamurowanie otworu drzwiowego na północnej elewacji budynku.

- Naprawa spękań na ścianach zewnętrznych i ścianach klatki schodowej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Malowanie ścian elewacyjnych wraz z wykonaniem powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- Wykonanie tynku mozaikowego lub wypłytkowania cokołu budynku.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Ujednolicenie wszystkich parapetów zewnętrznych.

- Wymiana stolarki drzwiowej.

- Renowacja drzwi od strony podwórza.

- Odnowienie drewnianego wiatrołapu w klatce schodowej.

- Naprawa konstrukcji stropu balkonu na I piętrze nad wejściem do budynku na elewacji frontowej.

- Wykonanie pełnej balustrady oraz zadaszenia nad balkonem na I piętrze nad wejściem do budynku na elewacji frontowej              z poliwęglanu litego.

- Ocieplenie stropów nad piwnicami.

- W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje (zamurowane odtworzyć) lub montować okna z nawiewnikami oraz kominki wentylacyjne na dachu..

- Ocieplenie dachu - ułożenie styropapy na dachu na warstwie papy termozgrzewalnej.

- Wymiana obróbek blacharskich wzdłuż ścian elewacyjnych (gzymsy), dylatacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, na pasach pod rynnowych oraz na dachu (murki, kominy).

- Wymiana rynien i rur spustowych.

- Wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzaków.

- Remont kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i czap kominowych                             (w wystających elementach czap wykonać kapinosy).

- Wykonanie ław kominiarskich.

- Kompleksowy remont klatki schodowej (naprawa i uzupełnienie tynków w klatce schodowej i na korytarzach, malowanie ścian i lamperii w klatce schodowej i korytarzach, renowacja i impregnacja schodów i spoczników lastrykowych, podwyższenie, naprawa i lakierowanie balustrady, wykonanie wentylacji stropu klatki schodowej, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w parterze budynku, wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego na parterze oraz wymiana drzwi do piwnicy o klasie odporności ogniowej EI30, ułożenie istniejących instalacji pod tynkiem).

- Wymiana drzwi na strych o klasie odporności ogniowej EI30.

- Uzupełnienie tynków i malowanie ścian korytarzy strychu.

- Uzupełnienie tynków i malowanie ścian piwnicy tylko w części tynkowanej (przy biegach schodowych).

- Montaż poręczy przy schodach do piwnicy.

- Wykonanie wyłazu na dach o wymiarach 80 cm x 80 cm (zastosować wyłazy z przezroczystą klapą przeznaczone dla pomieszczeń nieogrzewanych), montaż drabin wyłazowych lub klamer.

- Montaż krat w oknach piwnic.

- Montaż wycieraczek przed drzwiami wejściowymi.

- Remont spocznika i schodów przed wejściem do klatki schodowej na elewacji frontowej oraz od strony podwórza.

- Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi na elewacji frontowej oraz od strony podwórza.

- Wymiana na nowe istniejących krat w oknach piwnic.

- W zewnętrznych parapetach okiennych z cegły klinkierowej układanej w rolkę zapewnić kapinos.

- Podłączenie rur spustowych odwadniających balkon do sieci odwodnienia.

- Przyjęcie miejsca dla tablicy pamiątkowej przy wejściu do klatki schodowej.

INSTALACJE SANITARNE:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

- Modernizacja instalacji centralnej ciepłej wody.

- Modernizacja źródła ciepła.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w klatce schodowej.

- Wymiana instalacji odgromowej w zakresie związanym z termomodernizacją.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

- Likwidacja płyt betonowych przy śmietniku.

- Wycięcie 2 drzew w celu zlokalizowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej wraz z chodnikiem.

- Remont chodników w otoczeniu budynku.

- Renowacja zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

INSTALACJE SANITARNE:

Instalacja gazowa znajduje się głównie w mieszkaniach, poza jednym wyjątkiem wyprowadzenia gazomierza (obecnie 	zdemontowany) na klatce schodowej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Uzupełnienie instalacji odgromowych.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | PROJEKT NR 3 |
| --- | --- |
| C. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH |
| C.1. | AUDYT ENERGETYCZNY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH |
| C.2. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WOLNEGO 8 W KATOWICACH |
| C.2.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| C.2.2. | INSTALACJE SANITARNE (C.O., C.C.W.) |
| C.2.3. | ŻRÓDŁO CIEPŁA |
| C.2.4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| C.3. | PRZEDMIAR ROBÓT (C.2.1.,C.2.2., C.2.3., C.2.4.) |
| C.4. | KOSZTORYS INWESTORSKI (C.2.1.,C.2.2., C.2.3., C.2.4.) |
| C.5. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (C.2.1.,C.2.2., C.2.3., C.2.4.) |
|  | RAZEM: C.1. + C.2. + C.3. + C.4. + C.5. |

Ad. C.1. Audyt energetyczny wykonać jak A.1.

Ad. C.2.  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolnego 8 w Katowicach.

Dokumentacja techniczna obejmuje:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. Kompleksowy remont klatek schodowych

3. Remont otoczenia wraz z budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ:

–   OPIS TECHNICZNY

–   OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

–   INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna)

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   PROJEKT KOLORYSTYKI

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

a)  WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

b)  WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

c)  WYKONANIE REMONTU OTOCZENIA WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZONEJ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany  powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis sposobu naprawy uszkodzeń i spękań na elewacjach w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzględnieniem oceny stanu technicznego).

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu pod rynnowego oraz obróbek dylatacyjnych.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji dachu poprzez ocieplenie stropodachu (ułożenie wełny mineralnej na stropie) lub ułożenie styropapy.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis sposobu wykonania pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

- Opis wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyjąć okna w ścianach zewnętrznej z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Wymianie podlegają okna w mieszkaniach, w piwnicy, na strychu, w klatkach schodowych, korytarzach na wykonane z PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki, z parapetami wewnętrznymi PVC i zewnętrznymi z blachy stalowej powlekanej.

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Opis remontu: spoczników, schodów, murków, zadaszenia, balustrad, ogrodzenia, krat w oknach zgodnie z oceną stanu technicznego.

- Opis wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla budynku przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis modernizacji instalacji zbiorczej anteny TV/SAT.

- Opis  modernizacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji.

- Opis wymiany instalacji odgromowej.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego części instalacyjnej  oraz źródła ciepła (dla zakresu elementów podlegających wymianie). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- W jednym egzemplarzu projektu dołączyć obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego po termomodernizacji (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie dla projektowanej naprawy konstrukcji stropu balkonu na I piętrze nad wejściem do budynku na elewacji frontowej.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich elewacji, piwnic, klatki schodowej, strychu, przestrzeni stropodachu, wszystkich pomieszczeń, dachu (konstrukcji dachu, kominów, przewodów kominowych, wyłazu na dach, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich), stolarki okiennej i drzwiowej, nadproży, chodników, systemu odwodnienia budynku

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji z istniejącymi zniszczeniami. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu)

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, strychu, dachu), przekroje: podłużny i poprzeczny oraz rysunki (widoki) wszystkich elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach oraz pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na wszystkich elewacjach zewnętrznych oraz wysokości budynku

Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego

- inwentaryzację zieleni lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów (dotyczy miejsca usytuowania osłony śmietnikowej); dla istniejących drzew, zlokalizowanych w miejscu projektowanej osłony śmietnikowej należy uzyskać zgodę na przesadzenie lub uzyskać decyzję na wycięcie drzew

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

wysokość budynku, wysokość pomieszczenia, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację przewodów spalinowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza.

Należy wykonać inwentaryzację istniejących przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej dla sporządzenia audytu energetycznego budynku.

Należy istniejące przewody spalinowe oraz wentylacji grawitacyjnej wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA INSTALACYJNA

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową i odgromową

Należy wykorzystać inwentaryzację instalacyjną wykonaną dla potrzeb audytu, a w razie potrzeby ją uzupełnić.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczonymi przyłączami.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich pomieszczeń podlegających zakresowi projektowania oraz instalacji poddawanych modernizacji. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przeznaczone do remontu, wzmocnienia, naprawy lub odtworzenia.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian fundamentowych, ścian piwnic

- ścian zewnętrznych, ogniomurów, dylatacji, narożników itd.

- konstrukcji stropodachu lub przestrzeni strychowej

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych,

- wyłazu na dach

- wentylacji grawitacyjnej (otwory w ścianach zewnętrznych na strychu)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- nadproży okien i drzwi

- drzwi wejściowych do budynku

- klatek schodowych (sufitów, ścian, stropów, tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.)

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- drzwi na strych z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- schodów i spoczników zewnętrznych przy wejściach do budynku

- istniejącej instalacji odgromowej, teletechnicznej i oświetleniowej

- istniejącego otoczenia (chodniki,opaski wokół budynku, trawniki, skwery, kwietniki, zieleń, ławki itd.)

- zadaszeń nad drzwiami

- konstrukcji biegów schodowych

- wszystkich instalacji biegnących po klatce schodowej z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- zadaszonej osłony śmietnikowej.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu koniecznych odkrywek. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany, w szczególności wymiany elewacji, naprawy posadzek, murków, spoczników i schodów, kominów, okien, drzwi, poręczy, nawierzchni przed budynkiem itd.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku należy przedstawić w formie opisowej.

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się  w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym i wykonać tynk mozaikowy lub cokół z płytek klinkierowych. Przyjąć ocieplenie dachu styropapą lub ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia dachu i stropodachów klatek schodowych (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolnego 8 w Katowicach, posiadającego 4 kondygnacje nadziemne, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i na strych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

KOLORYSTYKA

Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystykę elewacji, okien, drzwi, kolor cegły klinkierowej do wykonania cokołów i parapetów zewnętrznych, kolor balustrad zewnętrznych, daszków itd.)

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI -  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, poddasza z komórkami lokatorskimi, dachu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie.

Rysunki wszystkich elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów podległych wymianie (obróbki blacharskie, parapety, stolarka okienna i drzwiowa) oraz podległych remontowi (schody, murki, balustrady, zadaszenie nad wejściem i balkonem, elementy zagospodarowania terenu),

2. Zestawienie stolarki okiennej (należy pozostawić okna wymienione przez najemców, które posiadają odpowiednie parametry techniczne i jakościowe, odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, odpowiednie wymiary zewnętrzne oraz zachowany pierwotny podział skrzydeł okiennych).

3. Wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

4. Zestawienie stolarki drzwiowej.

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu wełną mineralną, układaną na stropie stropodachu lub przyjąć ułożenie styropapy na dachu. Do opracowania należy dołączyć obliczenia. Należy przewidzieć montaż wyłazu na dach o wymiarach 80 cm x 80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi w konstrukcji.

Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej).

Przy wejściu z klatki schodowej do poddasza z komórkami lokatorskimi należy montować drzwi z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych.

Obróbki blacharskie na dachu i gzymsach oraz rynny i rury spustowe na elewacjach przewidzieć jako wykonane z blachy ocynkowanej.

Należy zapewnić wentylację poddasza, stosując nawiewniki w oknach poddasza oraz kominki wentylacyjne na dachu lub

w otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza montować w kratkach nawiewnych ruchome żaluzje.

Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów, odtworzenie podziału. W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC oraz zewnętrznych parapetów wykonanych z blachy stalowej powlekanej                      z zastosowaniem końcówek z PVC (ujednolicić wszystkie parapety zewnętrzne.

Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi. Nawiewniki w oknach zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą.

Zakres remontu obejmuje remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem, tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w części usytuowanej ponad dachem, a w części poddasza uzupełnienie tynków na kominach.

Na całym dachu przyjąć ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Remont klatki schodowej obejmuje również:

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do poddasza z komórkami lokatorskimi

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnicy

- wykonanie prac tynkarskich i malowanie całej klatki schodowej

- wentylacja klatki schodowej – montaż nawiewników w oknach oraz montaż kominka wentylacyjnych w stropodachu.

Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż obróbek blacharskich na dachu, murkach, przy kominach, na gzymsach elewacyjnych oraz montaż obróbek dylatacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Należy zastosować okna PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki. Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła                     i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Na ścianach klatki schodowej na parterze budynku do wysokości 1,5 m zastosować tynk mozaikowy.

Na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać naprawę i uzupełnienie tynkami kategorii IV wzmocnionymi oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

Na parterze budynku wykonać wypłytkowanie posadzki spocznika i schodów. Na pozostałych kondygnacjach wykonać naprawę                             i szlifowania spoczników i schodów z lastryka z powierzchnią antypoślizgową i montażem na krawędziach schodów pasków przeciwpoślizgowych.

Remont spocznika i schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku przyjąć z lastryka płukanego z powierzchnią antypoślizgową.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych                                        i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi

1. Wykonanie opisu technologii ocieplenia, przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia (m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia (styropian z wyprawą tynkarską mineralną cienkowarstwową, styropian ekstrudowany z tynkiem mozaikowym lub wypłytkowaniem cokołu).

2. Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, balustrad przy schodach itd.).

3. Przedstawienie szczegółów wykonawczych montażu obróbek blacharskich, dylatacyjnych i pozostałych rozwiązań projektowych.

4. Przedstawienie rysunków:

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- elementów wzmocnień elewacji (jeżeli są przewidziane w ocenie stanu technicznego)

- wyłazu dachowego z klamrami

- montażu kominka wentylacyjnego w klatce schodowej

- montażu obróbek blacharskich (na dachach, murkach, przy kominach, na gzymsach elewacyjnych i na dylatacjach wewnętrznych i zewnętrznych)

- balustrad, krat okiennych z zestawieniem materiału.

Rysunki wykonawcze  należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami: poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu

5. Wykonanie  kompletnego  zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

6. Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. C.2.2. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje sanitarne (c.o., c.c.w.)

Charakterystyka instalacji:

Centralne ogrzewanie z wymiennika c.o. i c.c.w., usytuowanego w piwnicach przedmiotowego budynku, wybudowane ok. 2000 roku. Instalacja c.o. rozprowadzona przede wszystkim w piwnicy i mieszkaniach, grzejniki na półpiętrach na klatce schodowej (parter i I piętro). Instalacja centralnej ciepłej wody wraz z cyrkulacją z rur polipropylenowych, łączonych przez zgrzewanie. Brak zaworów regulacyjnych, podpionowych.

- Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnej ciepłej wody zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, dachu.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń (nie same wyniki).

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz rozwinięć przebudowywanych instalacji.

- Wykonanie uszczegółowienia rzutów instalacji – dla instalacji c.o. zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową, dla instalacji wody ciepłej, cyrkulacji zamieścić średnice przewodów, podać wielkości dobranych urządzeń

- Instalację gazu przedstawić na rzutach oraz aksonometrii z opisanymi średnicami, materiałem i armaturą.

- Na rysunkach (rzuty, profile, przekroje, rozwinięcia) należy pokazać istniejące instalacje i ich urządzenia w pobliżu projektowanych, kolizje i sposób rozwiązania, przy czym za kolizje należy rozumieć każde skrzyżowanie się instalacji i ich urządzeń lub zbyt bliską odległość.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Podanie wszystkich niezbędnych nastaw zaworów regulacyjnych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach i na klatkach schodowych, zastosowanie przepustów instalacyjnych  itp.

Ad. C.2.3. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – źródło ciepła

Charakterystyka źródła ciepła:

Źródłem ciepła jest stacja wymienników ciepła pokrywająca potrzeby wynikające z zapotrzebowania na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego. Jest to węzeł wymiennikowy, dwufunkcyjny o charakterze równoległym. Wysoki parametr sieci miejskiej 135/700C zimą oraz 70/300C latem, parametry instalacji 90/650C.

- Należy zaprojektować modernizację źródła ciepła zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Zaprojektowanie opomiarowania po stronie wysokich parametrów, umożliwiające odrębne rozliczenie centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

- Zamieszczenie wytycznych do projektu AKPiA.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut oraz przekroje (co najmniej dwa) przez pomieszczenie źródła ciepła wraz z pełnym zwymiarowaniem przyjętych urządzeń oraz ich odległości od przegród budowlanych.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń i armatury zabezpieczającej oraz regulacyjnej (nie same wyniki).

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- Uzyskać uzgodnienie dokumentacji źródła ciepła z Dostawcą ciepła (w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej).

- Sprawdzić warunki techniczne dla pomieszczenia źródła ciepła jak np. wentylacja, odwodnienie itp. i w razie potrzeby doprojektować niezbędne elementy.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz co najmniej dwóch przekrojów przez pomieszczenia źródła ciepła.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym wymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Zaprojektowanie sposobu odwodnienia pomieszczenia oraz odwodnienia armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Zamieszczenie kompletnego zestawienia materiałów.

Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian, zastosowanie przepustów instalacyjnych itp.

Ad. C.2.4. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje elektryczne i teletechniczne

W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzi  inwentaryzacja dla celów projektowych, opis techniczny, obliczenia techniczne, zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i schematy obejmujące następujący zakres:

1.wymiana wewnętrznych linii zasilających

2.wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach

3.wymiana instalacji oświetlenia w klatce schodowej i w piwnicach

4.wymiana instalacji domofonowej

5.wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej

6.wymiana instalacji odgromowej

7.wykonanie rurarzu dla instalacji teletechnicznych istniejących i nowych

USZCZEGÓŁOWIENIE (część wykonawcza) – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

Wykonać bilans mocy wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

Zastosować przewody miedziane wlz, do tablic w mieszkaniach przewody pięciożyłowe (dwie żyły rezerwowe).

Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie

urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

W mieszkaniach nowe tablice posadowić w miejscu istniejących lub w pobliżu, nie przewidujemy wymiany instalacji w mieszkaniach.

Do oświetlenia klatek, korytarzy i komunikacji w piwnicach zastosować oprawy energooszczędne z czujnikiem ruchu.

Przed wejściem do budynku zastosować oprawę z wbudowanym wyłącznikiem zmierzchowym.

Przewidzieć wymianę puszek końcowych i przycisków dzwonkowych do mieszkań.

Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych istniejących lub projektowanych w budynku.

Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

Instalację antenową zaprojektować w topologii gwiazdy. Do każdego mieszkania wprowadzić dwa przewody zakończone gniazdem

natynkowym. Wszystkie urządzenia umieścić w obudowie metalowej zabudowanej na ostatniej kondygnacji. Przewody do anten zastosować odporne na warunki atmosferyczne. Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej zamontować na niezależnym maszcie.

Wykonać wymianę instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

Istniejące instalacje teletechniczne prowadzone po ścianie zdemontować i ułożyć w rurach pod tynkiem.

Ująć dodatkowe, rezerwowe rury ochronne dla nieokreślonych instalacji niskoprądowych biegnące od piwnic do mieszkań.

Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń. Załączyć schematy instalacji z pokazaniem podłączeń do tablic i urządzeń oraz szczegółowymi opisami zastosowanych elementów.

Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na na oddzielnych

rysunkach w skali 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Do projektu dołączyć zestawienie materiałów z szczegółowym opisem ich parametrów.

Ad. C.3. PRZEDMIAR ROBÓT wykonać jak A.3.

Ad. C.4.  KOSZTORYS INWESTORSKI wykonać jak A.4.

Ad. C.5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać jak A.5.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant zakupi mapę do celów projektowych, obejmujący wyłącznie teren przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie (jeżeli zachodzi taka konieczność).

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

- Projektant uzyska uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska uzgodnienie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UM w Katowicach na wycięcie lub przesadzenie drzew zlokalizowanych na terenie przeznaczonym na budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności                       z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                   w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

6. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia                   z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

PROJEKT NR 4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do wykonania zadań termomodernizacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych i musi być spójna w zakresie rzeczowym i finansowym z opracowanym audytem energetycznym. Podział zadań w tabeli elementów scalonych musi pozwolić na określenie kosztów poszczególnych prac termomodernizacyjnych oraz wskazania kosztów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. Kompleksowy remont klatki schodowej

3. Remont otoczenia wraz z budową zadaszonej osłony śmietnikowej.

Budynki zlokalizowane są na działkach: 1774/13, 1783/14, 1784/14, 1785/14, 1786/14, 1787/14, 1781/15, 1793/16, 422/16, 1778/13, 1773/13, 1780/13, 1775/13, 1776/13, 1777/13, 1789/16, 1790/16, 1791/16, 1792/16

Karta mapy 2, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Szopienice; 0006.

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5 (422/16, 1773/13, 1774/13, 1775/13, 1776/13, 1777/13, 1778/13, 1780/13, 1781/15, 1784/14, 1785/14, 1786/14, 1790/16, 1792/16)

Władający: Miejski Zarząd Ulic I Mostów w Katowicach, ul. Kantorówny 2A (1773/13, 1781/15, 1783/14, 1787/14)

Władający: Zasoby Gminy – Wydział Gospodarki Mieniem (1793/16, 1789/16, 1791/16)

Rok budowy: 1967 r.

Ilość lokali mieszkalnych: 36-38: 24,  36A-38A: 24,  36B-38B: 24

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 36-38: 878,55 m²,  36A-38A: 875,85 m²,  36B-38B: 878,13 m²

Kubatura: 36-38: 5 136,00 m³,  36A-38A: 5 136,00 m³,  36B-38B:  5 136,00 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość klatek schodowych: 2

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 z siedzibą przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 60 w Katowicach.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Wykonanie kotwienia ścian szczytowych w miejscach odspojenia od konstrukcji budynku we wszystkich trzech budynkach.

- Wykonanie naprawy spękanych ścian wewnętrznych w miejscach połączeń prefabrykowanych płyt żelbetowych we wszystkich klatkach schodowych trzech budynków mieszkalnych.

- Likwidacja nienormatywnego ocieplenia (5 cm) na ścianach szczytowych budynku przy ul. Zamenhofa 36-38.

- Naprawa spękań na ścianach zewnętrznych i ścianach klatek schodowych.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Malowanie ścian elewacyjnych wraz z wykonaniem powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- Wykonanie wypłytkowania cokołu budynku lub wykonanie tynku mozaikowego.

- Likwidacja loggii poprzez montaż okien w celu ujednolicenia elewacji.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Przyjąć odtworzenie okien z nawiewnikami w zamurowanych oknach piwnicy.

- Wymiana drzwi do piwnicy o klasie odporności ogniowej EI30.

- Ocieplenie stropów nad piwnicami.

- Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (ułożenie wełny mineralnej w przestrzeni stropodachu lub styropapy na dachu).

- Wymiana obróbek blacharskich wzdłuż ścian elewacyjnych oraz na dachu.

- Należy zapewnić wentylację przestrzeni stropodachu, projektując otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych                              w przestrzeni stropodachu wraz z montażem ruchomych żaluzji (lub montażem okien z nawiewnikami) oraz kominki wentylacyjne na dachu.

- Wymiana rynien i rur spustowych.

- Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachu.

- Wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzników.

- Remont kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym i czap kominowych                               (w wystających elementach czap wykonać kapinosy).

- Wykonanie ław kominiarskich.

- Kompleksowy remont klatki schodowej (naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i lamperii, renowacja i impregnacja schodów i spoczników lastrykowych, podwyższenie, naprawa i lakierowanie balustrady, wykonanie wentylacji stropu klatki schodowej, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w parterze budynku, wymiana drzwi do piwnicy o klasie odporności ogniowej EI30, ułożenie istniejących instalacji pod tynkiem).

- Wykonanie wyłazu na dach (EI 30) o wymiarach 80 cm x 80 cm w jednej z klatek schodowych każdego budynku (zastosować wyłazy z przezroczystą klapą przeznaczone dla pomieszczeń nieogrzewanych), montaż drabin wyłazowych lub klamer.

- Remont spocznika i schodów przed wejściem do klatek schodowych wraz z montażem wycieraczek stalowych.

- Naprawa, uzupełnienie i malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych.

- Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi.

- Montaż krat w oknach piwnic.

- Uzupełnienie tynków i malowanie ścian piwnicy w klatce schodowej i korytarzach oraz naprawa i uzupełnienie posadzek                    korytarzy i schodów.

- Montaż poręczy w piwnicy.

- Wykonanie oświetlenia przed wejściami do budynku.

- Przyjęcie miejsca dla tablicy pamiątkowej przy wejściu do klatki schodowej.

INSTALACJE SANITARNE:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

- Modernizacja źródła ciepła.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w klatce schodowej.

- Wymiana instalacji odgromowej w zakresie związanym z termomodernizacją.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

- Wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej dla każdego budynku wraz z chodnikiem.

- Remont chodników w otoczeniu budynku.

- Renowacja zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

INSTALACJE SANITARNE:

Instalacja gazu w mieszkaniach, piony i gazomierze w przedpokoju. Z uwagi na wąską klatkę schodową (na każdej 	kondygnacji po trzy lokale) bezkolizyjne przeniesienie, zgodnie z warunkami technicznymi, instalacji i gazomierzy na klatki 	schodowe trudne do realizacji.

Źródło ciepła:

Wymiennik ciepła usytuowany w budynku przy ul. Zamenhofa 36a, skąd następuje rozprowadzenie do sąsiednich budynków 	nr 36 i 38 (jedno odgałęzienie),do budynku 36b i 38b (drugie odgałęzienie) oraz do budynku pawilonu handlowego przy                        	ul. Wiosny Ludów.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | PROJEKT NR 4 |
| --- | --- |
| D. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH |
| D.1. | AUDYT ENERGETYCZNY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH |
| D.2. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH |
| D.2.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| D.2.2. | INSTALACJE SANITARNE (C.O.) |
| D.2.3. | ŹRÓDŁO CIEPŁA |
| D.2.4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| D.3. | PRZEDMIAR ROBÓT (D.2.1.,D.2.2., D.2.3., D.2.4.) |
| D.4. | KOSZTORYS INWESTORSKI (D.2.1.,D.2.2., D.2.3., D.2.4.) |
| D.5. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (D.2.1.,D.2.2., D.2.3., D.2.4.) |
|  | RAZEM: D.1. + D.2. + D.3. + D.4. + D.5. |

Ad. D.1. Audyt energetyczny wykonać jak A.1.

Ad. D.2.  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B w Katowicach.

Dokumentacja techniczna obejmuje:

1. Termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych

2. Kompleksowy remont klatek schodowych

3. Remont otoczenia wraz z budową zadaszonej osłony śmietnikowej dla każdego budynku.

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ:

–   OPIS TECHNICZNY

–   OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

–   INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna)

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   PROJEKT KOLORYSTYKI

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

a)  WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

b)  WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

c)  WYKONANIE REMONTU OTOCZENIA WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZONEJ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis projektowanego kotwienia odspojonych od konstrukcji budynku ścian szczytowych we wszystkich trzech budynkach.

- Opis sposobu naprawy uszkodzeń i spękań na elewacjach w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzględnieniem oceny stanu technicznego).

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu pod rynnowego oraz obróbek dylatacyjnych.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji dachu poprzez ocieplenie stropodachu (ułożenie wełny mineralnej na stropie) lub ułożenie styropapy.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis sposobu wykonania pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

- Opis wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyjąć okna w ścianach zewnętrznej z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Wymianie podlegają okna w mieszkaniach, w piwnicy, w przestrzeni stropodachu, w klatkach schodowych na wykonane z PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym,                                              z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki, z parapetami wewnętrznymi PVC i zewnętrznymi z blachy stalowej powlekanej lub z cegły klinkierowej układanej w rolkę.

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Opis remontu: spoczników, schodów, murków, zadaszenia, balustrad, ogrodzenia, krat w oknach zgodnie z oceną stanu technicznego.

- Opis wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla budynku przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis modernizacji instalacji zbiorczej anteny TV/SAT.

- Opis  modernizacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji.

- Opis wymiany instalacji odgromowej.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego części instalacyjnej oraz źródła ciepła (dla zakresu elementów podlegających wymianie). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- W jednym egzemplarzu projektu dołączyć obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego po termomodernizacji (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie dla projektowanego kotwienia ścian zewnętrznych na elewacjach szczytowych w miejscach odspojenia od konstrukcji budynku we wszystkich trzech budynkach oraz ewentualnej naprawy nadproży nad oknami i drzwiami. Należy przewidzieć naprawę spękanych ścian wewnętrznych             w miejscach połączeń prefabrykowanych płyt żelbetowych we wszystkich klatkach schodowych trzech budynków.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich elewacji, piwnic, klatki schodowej, strychu, przestrzeni stropodachu, wszystkich pomieszczeń, dachu (konstrukcji dachu, kominów, przewodów kominowych, wyłazu na dach, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich), stolarki okiennej i drzwiowej, nadproży, chodników, systemu odwodnienia budynku

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji z istniejącymi zniszczeniami. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu)

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, przestrzeni stropodachu, dachu), przekroje: podłużny i poprzeczny oraz rysunki (widoki) wszystkich elewacji             z zaznaczeniem wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach oraz pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na wszystkich elewacjach zewnętrznych oraz wysokości budynku

Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego

- inwentaryzację zieleni lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów (dotyczy miejsca usytuowania osłony śmietnikowej); dla istniejących drzew, zlokalizowanych w miejscu projektowanej osłony śmietnikowej należy uzyskać zgodę na przesadzenie lub uzyskać decyzję na wycięcie drzew

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

wysokość budynku, wysokość pomieszczenia, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację przewodów spalinowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza.

Należy wykonać inwentaryzację istniejących przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej dla sporządzenia audytu energetycznego budynku.

Należy istniejące przewody spalinowe oraz wentylacji grawitacyjnej wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA INSTALACYJNA

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową i odgromową

Należy wykorzystać inwentaryzację instalacyjną wykonaną dla potrzeb audytu, a w razie potrzeby ją uzupełnić.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczonymi przyłączami.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich pomieszczeń podlegających zakresowi projektowania oraz instalacji poddawanych modernizacji. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przeznaczone do remontu, wzmocnienia, naprawy lub odtworzenia.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- odspojonych ścian szczytowych od konstrukcji w trzech budynkach mieszkalnych

- wentylacji grawitacyjnej typu “Z” (otwory w ścianach zewnętrznych)

- ścian fundamentowych, ścian piwnic

- ścian zewnętrznych, ogniomurów, dylatacji, narożników itd.

- konstrukcji stropodachu

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych,

- wyłazu na dach

- wentylacji grawitacyjnej (otwory w ścianach zewnętrznych w przestrzeni stropodachu)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- nadproży okien i drzwi

- drzwi wejściowych do budynku

- klatek schodowych (sufitów, ścian, stropów, tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.)

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- drzwi na strych z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- schodów i spoczników zewnętrznych przy wejściach do budynku

- istniejącej instalacji odgromowej, teletechnicznej i oświetleniowej

- istniejącego otoczenia (chodniki,opaski wokół budynku, trawniki, skwery, kwietniki, zieleń, ławki itd.)

- zadaszeń nad drzwiami

- konstrukcji biegów schodowych

- wszystkich instalacji biegnących po klatce schodowej z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- wykazać brak zadaszonej osłony śmietnikowej.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu koniecznych odkrywek. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany, w szczególności wymiany elewacji, naprawy posadzek, murków, spoczników i schodów, kominów, okien, drzwi, poręczy, nawierzchni przed budynkiem itd.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku należy przedstawić w formie opisowej.

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się  w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym i wykonać tynk mozaikowy lub cokół z płytek klinkierowych. Przyjąć ocieplenie dachu styropapą lub ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia dachu i stropodachów klatek schodowych (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B w Katowicach, posiadających 4 kondygnacje nadziemne, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i na strych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

KOLORYSTYKA

Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystykę elewacji, okien, drzwi, kolor cegły klinkierowej do wykonania cokołów, kolor balustrad zewnętrznych, daszków itd.)

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI -  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, pięter, przestrzeni stropodachu, dachu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji                z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie.

Rysunki wszystkich elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów podległych wymianie (obróbki blacharskie, parapety stolarka otworowa) oraz podległych remontowi (schody, murki, balustrady, zadaszenie nad wejściem, elementy zagospodarowania terenu),

2. Sporządzić rysunki konstrukcyjne ze szczegółami wykonawczymi wzmocnienia i kotwienia odspojonych od konstrukcji budynku ścian szczytowych we wszystkich trzech budynkach.

3. Zestawienie stolarki okiennej (należy pozostawić okna wymienione przez najemców, które posiadają odpowiednie parametry techniczne i jakościowe, odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, odpowiednie wymiary zewnętrzne oraz zachowany pierwotny podział skrzydeł okiennych).

4. Wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

5. Zestawienie stolarki drzwiowej.

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu wełną mineralną, układaną na stropie przestrzeni stropodachu lub przyjąć ułożenie styropapy na dachu. Do opracowania należy dołączyć obliczenia. W stropodachu jednej z klatek schodowych w każdym budynku  należy montować wyłaz na dach (EI 30) o wymiarach 80 cm x 80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi w konstrukcji (lub remont istniejących).

Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej).

Obróbki blacharskie na dachu oraz rynny i rury spustowe na elewacjach przewidzieć jako wykonane z blachy ocynkowanej.

Należy zapewnić wentylację przestrzeni stropodachu, projektując otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych w przestrzeni stropodachu wraz z montażem ruchomych żaluzji (lub montażem okien z nawiewnikami) oraz kominki wentylacyjne na dachu.

Nawiewniki w oknach zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą.

Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów, odtworzenie podziału. W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC oraz zewnętrznych parapetów wykonanych z blachy stalowej powlekanej                      z zastosowaniem końcówek z PVC.

Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Zakres remontu obejmuje remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem, tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w części usytuowanej ponad dachem, a w części poddasza uzupełnienie tynków na kominach.

Na całym dachu przyjąć ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Remont klatki schodowej obejmuje również:

- montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnicy

- wykonanie prac tynkarskich i malowanie całej klatki schodowej

- wentylacja klatki schodowej – montaż nawiewników w oknach oraz montaż kominka wentylacyjnych w stropodachu.

Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż obróbek blacharskich na dachach, murkach, przy kominach oraz montaż obróbek dylatacyjnych.

Należy zastosować okna PVC z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki. Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych okien z rzutami, przekrojami podłużnymi i poprzecznymi.

Ściany klatki schodowej należy wypłytkować do wysokości 1,5 m na parterze budynku lub zastosować tynk mozaikowy.

Na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać naprawę i uzupełnienie tynkami kategorii IV wzmocnionymi oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

Na parterze budynku wykonać wypłytkowanie posadzki spocznika i schodów. Na pozostałych kondygnacjach wykonać naprawę                             i szlifowania spoczników i schodów z lastryka z powierzchnią antypoślizgową i montażem na krawędziach schodów pasków przeciwpoślizgowych.

Remont spocznika i schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku przyjąć z lastryka płukanego z powierzchnią antypoślizgową.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych                                        i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi

1. Wykonanie opisu technologii ocieplenia, przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia (m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia (styropian z wyprawą tynkarską mineralną cienkowarstwową, stryropian ekstrudowany z tynkiem mozaikowym).

2. Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, balustrad przy schodach itd.).

3. Przedstawienie szczegółów wykonawczych montażu obróbek blacharskich i pozostałych rozwiązań projektowych.

4. Przedstawienie rysunków:

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- elementów wzmocnień na ścianach szczytowych

- wyłazu dachowego z klamrami

- montażu kominka wentylacyjnego w klatkach schodowych

- montażu obróbek blacharskich (na dachach, murkach, przy kominach, na dylatacjach wewnętrznych i zewnętrznych)

- balustrad, krat okiennych z zestawieniem materiału.

Rysunki wykonawcze  należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami: poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

5. Wykonanie  kompletnego  zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

6. Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. D.2.2. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje sanitarne (co.)

Charakterystyka instalacji:

Budynki były pierwotnie ogrzewane piecami węglowymi, następnie wprowadzono instalację gazową, a w 1998r. zostało 	zainstalowane centralne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych.

Instalacja gazu w mieszkaniach, piony i gazomierze w przedpokoju. Z uwagi na wąską klatkę schodową (na każdej kondygnacji po trzy lokale) bezkolizyjne przeniesienie, zgodnie z warunkami technicznymi, instalacji i gazomierzy na klatki schodowe trudne do realizacji.

- Należy zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, dachu.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń (nie same wyniki).

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz rozwinięć przebudowywanych instalacji.

- Wykonanie uszczegółowienia rzutów instalacji – dla instalacji c.o. zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową, dla instalacji wody ciepłej, cyrkulacji zamieścić średnice przewodów, podać wielkości dobranych urządzeń

- Na rysunkach (rzuty, profile, przekroje, rozwinięcia) należy pokazać istniejące instalacje i ich urządzenia w pobliżu projektowanych, kolizje i sposób rozwiązania, przy czym za kolizje należy rozumieć każde skrzyżowanie się instalacji i ich urządzeń lub zbyt bliską odległość.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Podanie wszystkich niezbędnych nastaw zaworów regulacyjnych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian,zastosowanie przepustów instalacyjnych  itp.

Ad. D.2.3. Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – źródło ciepła.

Charakterystyka źródła ciepła:

Wymiennik ciepła usytuowany w budynku przy ul. Zamenhofa 36a, skąd następuje rozprowadzenie do sąsiednich budynków nr 36 i 38 (jedno odgałęzienie),do budynku 36b i 38b (drugie odgałęzienie) oraz do budynku pawilonu handlowego przy ul. Wiosny Ludów.

- Należy zaprojektować modernizację źródła ciepła zgodnie z wnioskami i zaleceniami audytu energetycznego.

- Zaprojektowanie opomiarowania umożliwiającego odrębne rozliczenie podłączonych budynków.

- Zamieszczenie wytycznych do projektu AKPiA.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut oraz przekroje (co najmniej dwa) przez pomieszczenie źródła ciepła wraz z pełnym zwymiarowaniem przyjętych urządzeń oraz ich odległości od przegród budowlanych.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń i armatury zabezpieczającej oraz regulacyjnej (nie same wyniki).

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- Uzyskać uzgodnienie dokumentacji źródła ciepła z Dostawcą ciepła (w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej)

- Sprawdzić warunki techniczne dla pomieszczenia źródła ciepła jak np. wentylacja, odwodnienie itp. i w razie potrzeby doprojektować niezbędne elementy.

USZCZEGÓŁOWIENIE – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz co najmniej dwóch przekrojów przez pomieszczenia źródła ciepła.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Zaprojektowanie sposobu odwodnienia pomieszczenia oraz odwodnienia armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Zamieszczenie kompletnego zestawienia materiałów.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian, zastosowanie przepustów instalacyjnych  itp.

Ad. D.2.4.  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi – instalacje elektryczne i teletechniczne

W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzi  inwentaryzacja dla celów projektowych, opis techniczny, obliczenia techniczne, zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i schematy obejmujące następujący zakres:

1.wymiana wewnętrznych linii zasilających

2.wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach

3.wymiana instalacji oświetlenia w klatce schodowej i w piwnicach

4.wymiana instalacji domofonowej

5.wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej

6.wymiana instalacji odgromowej

7.wykonanie rurarzu dla instalacji teletechnicznych istniejących i nowych

USZCZEGÓŁOWIENIE (część wykonawcza) – wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

Wykonać bilans mocy wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

Zastosować przewody miedziane wlz, do tablic w mieszkaniach przewody pięciożyłowe (dwie żyły rezerwowe).

Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie

urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

W mieszkaniach nowe tablice posadowić w miejscu istniejących lub w pobliżu, nie przewidujemy wymiany instalacji w mieszkaniach.

Do oświetlenia klatek, korytarzy i komunikacji w piwnicach zastosować oprawy energooszczędne z czujnikiem ruchu.

Przed wejściem do budynku zastosować oprawę z wbudowanym wyłącznikiem zmierzchowym.

Przewidzieć wymianę puszek końcowych i przycisków dzwonkowych do mieszkań.

Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych istniejących lub projektowanych w budynku.

Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

Instalację antenową zaprojektować w topologii gwiazdy. Do każdego mieszkania wprowadzić dwa przewody zakończone gniazdem

natynkowym. Wszystkie urządzenia umieścić w obudowie metalowej zabudowanej na ostatniej kondygnacji. Przewody do anten zastosować odporne na warunki atmosferyczne. Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej zamontować na niezależnym maszcie.

Wykonać wymianę instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

Istniejące instalacje teletechniczne prowadzone po ścianie zdemontować i ułożyć w rurach pod tynkiem.

Ująć dodatkowe, rezerwowe rury ochronne dla nieokreślonych instalacji niskoprądowych biegnące od piwnic do mieszkań.

Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń. Załączyć schematy instalacji z pokazaniem podłączeń do tablic i urządzeń oraz szczegółowymi opisami zastosowanych elementów.

Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na na oddzielnych

rysunkach w skali 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Do projektu dołączyć zestawienie materiałów z szczegółowym opisem ich parametrów.

Ad. D.3. PRZEDMIAR ROBÓT wykonać jak A.3.

Ad. D.4.  KOSZTORYS INWESTORSKI wykonać jak A.4.

Ad. D.5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać jak A.5.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant zakupi mapę do celów projektowych, obejmujący wyłącznie teren przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie (jeżeli zachodzi taka konieczność).

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

- Projektant uzyska uzgodnienia z właścicielami wszystkich sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczony pod budowę zadaszonej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

- UZYSKANIE UZGODNIENIA

Należy uzyskać zgodę Wydziału Gospodarki Mieniem na wykonanie robót budowlanych na działkach, będących własnością Miasta Katowice.

- UZYSKANIE UZGODNIENIA

- Należy uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach na wykonanie robót budowlanych i ustawienie rusztowań na działkach będących we władaniu zarządu.

- Należy uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach na ustawienie zadaszonej osłony śmietnikowej dla każdego z 3 budynków.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności                   z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                          w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

6. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia                 z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

|  | STUDIUM WYKONALNOŚC DLA PROJEKTÓW NR 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- |
| E. | STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6, UL. SŁONIMSKIEGO 12, UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH |

Ad. E. Studium wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy

ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B w Katowicach

1.  Należy opracować Studium Wykonalności przedsięwzięcia, dotyczącego termomodernizacji budynków przy ul. Słonimskiego 6,                   ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B w Katowicach, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOSiGW.

2.  Tytuł opracowania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12,                 ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B w Katowicach.

3.  Termin realizacji: 2016 r – 2017 r.

4.  Studium Wykonalności wykonać zgodnie z wytycznymi do sporządzania Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Organizacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

5.  Studium wykonalności powinno zawierać m. in.:

I. Określenie materiałów źródłowych

- Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem,

- Definicje podstawowych pojęć

II. Wnioski z przeprowadzonej analizy

III. Identyfikacja projektu

- Tytuł projektu

- Wnioskodawca

- Podmioty zaangażowane w realizację projektu ( podmiot realizujący projekt, podmiot zarządzający    przedmiotem projektu)

- Krótki opis projektu

- Miejsce realizacji projektu

IV. klasyfikacja projektu i zakres interwencji

V. Komplementarność projektu

VI. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

- Stan istniejący

- Problemy konieczne do rozwiązania

- Logika projektu

- Oddziaływanie projektu

- Mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego)

- Wpływ projektu na zatrudnienie

- Powiązanie ze strategiami oraz dokumentami programowymi

- Realizacja zasad horyzontalnych

VII. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)

VIII. Postępowania / zamówienia w projekcie

IX. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności w ramach projektu

X. Promocja projektu

XI. Utrzymanie celów i trwałości projektu

XII. Pomoc publiczna w projekcie

XIII. Analiza techniczna

- Stan aktualny

- Stan projektowany

XIV. Analiza specyficzna

- Stan istniejący

- Stan projektowany

XV. Analiza finansowa

- Zakres rzeczowo-finansowy projektu (kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowanych, zadania w ramach projektu – wykres gantt’a, nakłady inwestycyjne - planowane koszty, podsumowanie kategorii kosztów

- Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży

- Kalkulacja kosztów operacyjnych

- Rachunek zysków i strat

- Rachunek przepływów pieniężnych

- Poziom dofinansowania, montaż finansowy (potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu, montaż finansowy, budżet projektu i źródła finansowania)

- Wskaźniki rentowności

XVI. Analiza ekonomiczna

- Analiza efektywności kosztowej

- Analiza metodą uproszczoną

XVII.  Analiza wrażliwości i ryzyka

- Analiza wrażliwości

- Analiza ryzyka

XVIII. Analiza oddziaływania na środowisko.

Do opracowania należy dołączyć:

1.  Analizę finansową i ekonomiczną

2.  Matrycę logiczną projektu

3.  Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

Studium wykonalności obiektu powinno być wykonane zgodnie z:

- przepisami krajowymi i UE,

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

- Uszczegółowieniem RPO WSL na lata 2014-2020;

- Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, innymi dokumentami programowymi na lata 2014-2020,

- Wytycznymi oraz krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi w tym m. in. Programem Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego,

- Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności                 w okresie programowania 2014-2020 – opracowanie MRR, Krajowymi wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 – opracowanie MRR,

Studium wykonalności powinno zawierać:

- stronę tytułową,

- informacje nt. wykorzystanych materiałów

- dokumentacje związane z projektem,

- definicje,

- charakterystykę projektu,

- informacje dot. polityki rządowej, regionalnej i lokalnej oraz horyzontalne polityki,

- analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,

- zidentyfikowane problemy,

- logikę interwencji (cele projektu, wskaźniki produktu i rezultatu),

- komplementarność projektu z innymi działaniami,

- analizy:

  - instytucjonalną,

  - techniczną,

  - specyficzne dla danego sektora,

  - finansową,

  - ekonomiczną,

  - wrażliwości,

  - oddziaływania na środowisko

- załączniki:

  - tabele wynikowe z analizy finansowej (aktywne formuły),

  - matryca logiczna

  - harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

Cele projektu powinny być zgodne z celami RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego. Studium Wykonalności powinno zawierać opis podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie trwałości, założeń utrzymania celów i trwałości oraz opis trwałości finansowej (dane wynikające z analizy finansowej). Ponadto należy określić, czy projekt podlega regułom pomocy publicznej.

W dokumencie należy także przedstawić specyficzne dla projektu dane w sposób umożliwiający ich powiązanie z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań ujętych w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL na lata 2014 – 2020. W ramach analizy specyficznej dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” wykonawca SW powinien wykazać, że planowana do realizacji inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, a także uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie.

Analizy specyficzne dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” powinny zawierać wyniki wyliczeń określające w zależności od zakresu projektu:

- Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)

- Efektywność technologiczną i ekologiczną w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie produkcji                                      i wykorzystania energii,

- Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery,

- Stopień wpływu projektu na rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,

- W ramach analizy specyficznej wykonawca SW powinien także wskazać, czy realizacja projektu powiązana jest i w jakim stopniu z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej jako części szerzej zakrojonych działań o charakterze strategicznym i długookresowym.

Przy opracowaniu studium wykonalności należy dodatkowo przewidzieć:

- aktualizację danych przez Wykonawcę w związku ze zmianą:

- cen materiałów budowlanych, usług,

- obowiązujących norm i standardów technicznych.

Warunki odbioru studium wykonalności:

Końcowy odbiór studium wykonalności nastąpi równolegle z odbiorem przez zamawiającego dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i sprawdzeniu kompletności i zgodności studium wykonalności z wykonanym audytem energetycznym, dokumentacją projektową oraz założeniami i ustaleniami, które wynikną podczas wykonywania opracowania.

W celu umożliwienia sprawdzenia studium wykonalności, Wykonawca dostarczy wersję roboczą opracowania w 1 wersji papierowej                   i w wersji elektronicznej.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Rysunki ze szczegółami wykonawczymi, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych                                     z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określić przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą konkurencję.

- Należy ująć zalecenia zawarte w ocenie technicznej elementów budynku poddawanych remontowi.

- Do poszczególnych części projektu załączyć zestawienia wszystkich materiałów z podaniem ich parametrów technicznych                                i jakościowych. Podać materiały i urządzenia równoważne.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich na ustawienie rusztowań i wykonanie robót budowlanych np. z Wydziałem Gospodarki Mieniem UM w Katowicach (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie).

- Należy uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach na ustawienie rusztowań i wykonanie robót budowlanych (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie).

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dn. 7.07.94r.- Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r  poz. 1118 , Dz. U Nr 243,poz. 1623, z późniejszymi zmianami , art. 34 ust.6 pkt1)

- Ustawy z dnia 27.03.03 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. nr 80/03 poz.717 z późn. zmianami)

- Ustawy z dnia 29.01.04r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19/04 poz. 177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, Poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. nr 202/2004 poz. 2072).

- Ustawy z dn. 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009r.( Dz. U. nr 75/02 poz. 690 z dn. 15.06.2002r z późn. Zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80 z 2006r. Poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

KOMPLETNA USŁUGA PROJEKTOWA SKŁADA SIĘ Z:

- Studium Wykonalności, sporządzonego w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy

- Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, obejmującego roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości po 6 egzemplarzy (zgodnie z § 3 ust.2 umowy), z których po 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu

- Przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane                                      i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń z podziałem na  roboty budowlane kwalifikowane                               i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Kosztorysu inwestorskiego z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej roboty budowlane kwalifikowane                                    i niekwalifikowane, sporządzonej w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy.

- Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości po 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

- w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

- w wersji plików pdf.

Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu    inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Wizualizację projektu kolorystyki klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zapisać w formie plików pdf.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI PROJEKTOWEJ:

- Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOSiGW - do dnia 15.11.2016 r.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi, obejmujący roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane - do dnia 15.09.2016 r.

- Przedmiar robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji - z podziałem na  roboty budowlane kwalifikowane                      i niekwalifikowane -  do dnia 15.11.2016 r.

- Przedmiar robót zbiorczy - z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane -  do dnia 15.11.2016 r.

- Kosztorys inwestorski - z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane -  do dnia 15.11.2016 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmująca roboty budowlane kwalifikowane                             i niekwalifikowane -  do dnia 15.11.2016 r.

- Wersja elektroniczna całości dokumentacji - do dnia 15.11.2016 r.

|  | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI DLA PROJEKTÓW NR 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- |
| F. | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 6, SŁONIMSKIEGO 12, UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH |

Ad. F. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

I. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją                 o pozwoleniu na budowę;

- dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

- sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

- dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową.

- sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                         z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót,                    w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów                            i konstrukcji,

- opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

II. Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

- opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,

- prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji;

- wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy                      w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności                    z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;

III. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

- W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

  - brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

  - zmiany obowiązującego prawa;

  - pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii.

IV. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu) na następujących warunkach:

- Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Słonimskiego 6

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Słonimskiego 12

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Wolnego 8

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Zamenhofa 36-38, 36A-38A, 36B-38B.

ZAMAWIAJĄCY:				                                                                              WYKONAWCA: