KZGM									Załącznik nr 1 do umowy nr …........................

z dnia …..........................

Katowice, dnia 08.02.2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH

WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest: opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karola 3 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową.

Charakterystyka budynku:

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 250

Karta mapy 42, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie; 0002.

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

Rok budowy: 1905 r.

Ilość lokali mieszkalnych: 19

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 650,91 m²

Kubatura: 4 360,00 m³

Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Ilość klatek schodowych: 1

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 3 z siedzibą przy ul. Słowackiego 18                                 w Katowicach.

Rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

ZAKRES ROBÓT W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH, DLA KTÓREGO NALEŻY OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:

- Wzmocnienie, naprawa lub wymiana więźby dachowej i drewnianych stropów belkowych na wszystkich kondygnacjach powtarzalnych budynku wraz z impregnacją przeciwpożarową i przeciwko korozji biologicznej.

- Przebudowa mieszkań (wykonanie łazienek w mieszkaniach wraz z wyposażeniem, wymiana tynków, posadzek z wypłytkowaniem, wyposażenie kuchni w kuchenki, zlewozmywak, wykonanie sufitów podwieszonych).

- Wykonanie ocieplenia więźby dachowej wełną mineralną wraz z izolacją przeciwwilgociową i płytami gipsowo – kartonowymi we wszystkich pomieszczeniach poddasza, ocieplenia ścian mieszkań stykających się z nieogrzewanymi pomieszczeniami pomieszczeń strychowych, ocieplenia granulatem styropianowym przestrzeni we wszystkich stropach.

- Dobudowa brakujących przewodów wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach łazienek, kuchni i pomieszczeniach bez okien.

- Likwidacja zamurowań okien i montaż nowych okien wraz z nawiewnikami w całym budynku.

- Wymiana drzwi wewnętrznych (mieszkania, pomieszczenia strychowe EI 30, drzwi do piwnicy EI 30, drzwi deskowe w pomieszczeniach piwnicy) oraz zewnętrznych (wejście do budynku z przejazdu i wejście od strony podwórza).

- Remont schodów przed wejściem do budynku oraz montaż zadaszenia przed wejściem od strony podwórza.

- Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie, od strony ulic: Karola                                i Czarnieckiego oraz od strony podwórza.

- Remont przejazdu (likwidacja murowanych odbojów, ocieplenie ścian i sufitu w przejeździe, wykonanie powłoki anty-graffiti, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w przejeździe wraz z izolacją i podbudową (podsypka piaskowa stabilizowana), wykonanie oświetlenia przejazdu).

- Czyszczenie elewacji od strony ulic: Karola i Czarnieckiego (likwidacja kabli energetycznych na elewacji, likwidacja ubytków cegieł oraz wykonanie przemurowania przy rurach spustowych,naprawa spękań na ścianach zewnętrznych, wykonanie i naprawa uszkodzonych parapetów wraz z ułożeniem szkliwionych płytek na parapetach, czyszczenie elewacji z cegły oraz cegły szkliwionej, wykonanie parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej układanej w rolkę, odtworzenie ubytków w gzymsach i obramowaniach okien, uzupełnienie brakujących cegieł licowych oraz przemurowanie cokołu i gzymsu z płytek na cokole, spoinowanie i hydrofobizacja, wykonanie powłoki anty-graffiti, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach itd.).

- Ocieplenie elewacji od strony podwórza (wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą, odtworzenie na wykonanym ociepleniu łukowych obramowań okien, drzwi i bramy poprzez montaż płytek klinkierowych, wykonanie cokołu z płytek klinkierowych, wykonanie parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej układanej w rolkę, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach, wykonanie powłoki anty-graffiti.

- Remont i naprawa doświetlaczy okien piwnicy, zlokalizowanych od strony ulic: Karola i Czarnieckiego oraz od strony podwórza.

- Remont dwóch pomieszczeń strychowych (tynkowanie, montaż kominka wentylacyjnego w stropie, lakierowanie posadzki).

- Remont piwnic (remont stropów, naprawa uszkodzonych tynków, gruntowanie i białkowanie ścian, ocieplenie stropów).

- Remont dachu po dobudowie przewodów wentylacji grawitacyjnej, remont kominów, montaż ław kominiarskich,i obróbek blacharskich.

- Remont klatki schodowej: naprawa stropów, wymiana belek nośnych schodów opartych na spocznikach, wymiana uszkodzonych stopnic drewnianych, wykonanie wypłytkowania korytarzy oraz posadzek na spocznikach na wszystkich kondygnacjach oraz na schodach przy dwóch wejściach do budynku, na parterze budynku wykonanie tynku mozaikowego lub wypłytkowania ścian do wysokości 1,5 m, ułożenie istniejących instalacji pod tynkiem, wymiana tynków na klatce schodowej, malowanie ścian i lamperii korytarzy i klatki schodowej farbami zmywalnymi, remont, naprawa i podwyższenie (ewentualnie odtworzenie) balustrady przy biegach schodowych, montaż urządzenia oddymiającego w stropie klatki schodowej, wykonanie wyłazu na dach 80 x 80 cm wraz z klamrami, wykonanie wentylacji w klatce schodowej, docieplenie stropodachu nad klatką schodową).

- Remont chodnika od strony ulic: Karola i Czarnieckiego.

- Remont podwórza (remont ogrodzenia, tynkowanie, malowanie, obróbki blacharskie), budowa ażurowej osłony śmietnikowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową w obrębie podwórza.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, centralnej ciepłej wody i kanalizacji.

- Wykonanie centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła tj. kotłownią lub wymiennikownią.

- Wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni i kuchenek w lokalach mieszkalnych.

- Wykonanie wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną.

- Wymiana kanalizacji w podwórku i przejeździe.

- Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w mieszkaniach.

- Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w klatce schodowej.

- Wykonanie instalacji odgromowej.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| 1) | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI |
| A.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| A.2. | INSTALACJE SANITARNE |
| A.3. | ŹRÓDŁO CIEPŁA |
| A.4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT (A.1.,A.2., A.3., A.4.) |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI (A.1.,A.2., A.3., A.4.) |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (A.1.,A.2., A.3., A.4.) |
|  | RAZEM: A. + B. + C. + D. |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ |

Ad. 1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH.

PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ:

–   OPIS TECHNICZNY

–   INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna, inwentaryzacja przewodów kominowych)

–   OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE I AKUSTYCZNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   PROJEKT KOLORYSTYKI

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

a)  WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

b)  WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

c)  WYKONANIE REMONTU OTOCZENIA WRAZ Z BUDOWĄ AŻUROWEJ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany  powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno- prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                 i warunków technicznych.

- Opis naprawy spękań na ścianach zewnętrznych, ścianach klatki schodowej oraz we wszystkich pomieszczeniach budynku.

- Opis wykonania wzmocnienia, naprawy lub wymiana więźby dachowej i drewnianych stropów belkowych

- (wymiana lub wzmocnienie zniszczonej przez pożar więźby dachowej, wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych w stropach całego budynku, wymiana desek podsufitki, impregnacja więźby dachowej, drewnianych stropów belkowych i elementów drewnianych na poddaszu przeciwpożarowo oraz przeciwko korozji biologicznej itd.).

- Opis sposobu wykonania ocieplenia więźby dachowej na poddaszu poprzez ułożenie wełny mineralnej wraz                     z izolacją przeciwwilgociową i płytami gipsowo – kartonowymi.

- Opis wykonania modernizacji mieszkań.

- Opis dobudowy brakujących przewodów wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- Opis sposobu wykonania czyszczenia elewacji z cegły oraz cegły szkliwionej od strony ulic: Karola                                      i Czarnieckiego.

- Opis sposobu wykonania ocieplenia elewacji od strony podwórza przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu pod rynnowego, obróbek kominów, itd.

- Opis wymiany skrzydeł i ościeżnic okiennych dla wymienianych okien (w mieszkaniach, w piwnicy,                                                    w pomieszczeniach strychowych, w klatce schodowej, korytarzach) w ścianach zewnętrznych z rzutami, przekrojami podłużnymi, poprzecznymi i sposobem osadzenia wraz z zestawieniem stolarki okiennej; przyjąć okna w ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.).

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Opis remontu klatki schodowej: wymiana lub wzmocnienie stropów, remont spoczników, biegów schodowych, remont i podwyższenie balustrad, zgodnie z oceną stanu technicznego.

- Opis wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku. Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis remontu piwnic, dwóch pomieszczeń strychowych i dachu.

- Opis remontu przejazdu (ocieplenie ścian, ułożenie kostki betonowej itd.).

- Opis remontu ogrodzenia, nawierzchni oraz budowy ażurowej osłony śmietnikowej.

- Opis modernizacji instalacji zbiorczej anteny TV/SAT.

- Opis  modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w przejeździe i przy wejściach.

- Opis wymiany instalacji odgromowej

- Opis techniczny dla projektowanych instalacji sanitarnych wewnątrz budynku oraz na zewnątrz w granicach nieruchomości.

- Opis techniczny dla wybranego źródła ciepła.

- Zestawienie wartości przyjętych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród.

- W jednym egzemplarzu projektu dołączyć obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich elewacji, więźby dachowej i drewnianych stropów belkowych, piwnic, klatki schodowej, pomieszczeń strychowych, wszystkich pomieszczeń, dachu (konstrukcji dachu, kominów, przewodów kominowych, wyłazu na dach, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich), stolarki okiennej i drzwiowej, nadproży, przejazdu, podwórza, chodników, systemu odwodnienia budynku, itd.

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności więźby dachowej, drewnianych stropów belkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji z istniejącymi zniszczeniami; szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu)

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, klatki schodowej, korytarzy, poddasza wraz z pomieszczeniami strychowymi, dachu), przekroje: podłużny i poprzeczny, rozwinięcia pionów oraz rysunki (widoki) wszystkich elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów znajdujących się na elewacjach oraz pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na wszystkich elewacjach zewnętrznych oraz wysokości budynku, a także rysunki inwentaryzacji zagospodarowania podwórza

- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznych, na schemacie opisać zabezpieczenia i liczniki.

- Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego i widoków wszystkich elewacji

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- inwentaryzację elementów zagospodarowania podwórza (wraz z przebiegiem sieci podziemnych), w celu zlokalizowania projektowanej ażurowej osłony śmietnikowej

- wysokość budynku, wysokość poszczególnych kondygnacji, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację przewodów dymowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej wraz                     z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza.

Należy wykonać inwentaryzację istniejących przewodów dymowych i wentylacji grawitacyjnej w celu dobudowy brakujących przewodów. Należy istniejące przewody dymowe oraz wentylacji grawitacyjnej wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA INSTALACYJNA

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową i odgromową.

Wykonać inwentaryzację instalacji wodnej i kanalizacyjnej na poziomie piwnic oraz przyłączy w celu opracowania dokumentacji.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczonymi przyłączami.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG uzyskanych we własnym zakresie dla

projektowanego wzmocnienia, lub wymiany stropów belkowych na wszystkich kondygnacjach powtarzalnych, wymiany stropów murowanych na korytarzach i spocznikach klatki schodowej, wzmocnienia nadproży i uszkodzonych stropów                    w pomieszczeniach piwnicy oraz wzmocnienia belek, na których oparte są biegi schodowe. Należy zaprojektować wzmocnienia stropów przy dobudowie przewodów wentylacyjnych oraz fundamenty pod przewody itd. Należy przewidzieć również wzmocnienie lub wymianę uszkodzonej w czasie pożaru więźby dachowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich elewacji, mieszkań, więźby dachowej i drewnianych stropów belkowych, klatki schodowej, korytarzy, piwnic, pomieszczeń strychowych, dachu, przejazdu, podwórza oraz instalacji poddawanych modernizacji. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przeznaczone do remontu, wzmocnienia, naprawy lub odtworzenia.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian fundamentowych, ścian piwnic

- ścian zewnętrznych, ogniomurów, dylatacji, narożników itd.

- konstrukcji więźby dachowej i drewnianych stropów belkowych

- elewacji frontowej oraz od strony podwórza

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych

- łazienek w mieszkaniach (wykazać brak)

- ścian, sufitów, posadzek w mieszkaniach, piwnicy, pomieszczeniach strychowych

- wyłazu na dach,

- wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach, piwnicy i na strychu (wykazać braki)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- nadproży okien i drzwi

- drzwi wejściowych do budynku z przejazdu oraz od strony podwórza

- klatek schodowych i korytarzy (sufitów, ścian, stropów, tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.)

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- drzwi do pomieszczeń strychowych z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- schodów i spoczników zewnętrznych przy wejściach do budynku

- istniejącego otoczenia (chodnik,opaska wokół budynku, nawierzchnia podwórza itd.)

- zadaszenia nad drzwiami (wykazać brak)

- konstrukcji biegów schodowych, drewnianych stopnic

- wszystkich instalacji biegnących po klatce schodowej z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

- osłony śmietnikowej (wykazać brak)

- istniejącej instalacji odgromowej, teletechnicznej i oświetleniowej.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu koniecznych odkrywek. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórza, czyszczenia elewacji, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany (ściany, tynki, posadzki), jak również modernizacji (zaprojektowanie łazienek w mieszkaniach), remontu przejazdu, muru na podwórzu, naprawy spoczników i schodów, chodników, kominów, montaż nowych okien, drzwi, ułożenie nawierzchni w podwórzu i opaski wokół budynku itd.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

OBLICZENIA CIEPLNE I AKUSTYCZNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród oraz przedstawić zestawienie współczynników przenikania ciepła dla projektowanych przegród z ich wyliczeniem oraz przedstawić obliczenia akustyczne dla projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych od strony podwórza należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą                   z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym i wykonać cokół z płytek klinkierowych. Przyjąć ocieplenie poddasza z wełny mineralnej wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz płytami gipsowo - kartonowymi. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021r.).

CHARAKTERUYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia poddasza i stropodachu klatki schodowej (zgodnie                    z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachu, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karola 3 w Katowicach, posiadającego 4 kondygnacje nadziemne, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i do pomieszczeń strychowych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

KOLORYSTYKA

Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów                        (np. kolorystykę elewacji, okien, drzwi, kolor cegły klinkierowej do wykonania cokołów, kolor balustrad zewnętrznych, daszków itd.)

Ad. A.1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

- Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, poddasza wraz                                       z pomieszczeniami strychowymi, dachu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym, rozwinięciami przewodów kominowych istniejących i projektowanych oraz wszystkie widoki elewacji z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie (ocieplenie, obróbki blacharskie, parapety, stolarka okienna i drzwiowa) oraz podlegających remontowi elementów zagospodarowania podwórza (nawierzchnia, mur w granicy działki). Sporządzić rysunki z pełnym wymiarowaniem pomieszczeń, zestawieniem powierzchni użytkowych, liczonych  w świetle ścian wyprawionych dla wszystkich pomieszczeń wraz z podaniem projektowanej posadzki.              W opracowaniu ująć wszystkie konieczne rozwiązania projektowe wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wykonać koncepcję przebudowy, która zostanie poddana akceptacji Zamawiającego. Należy zaprojektować w każdym mieszkaniu łazienkę oraz przewidzieć dobudowę brakujących przewodów wentylacji grawitacyjnej. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących przewodów dymowych na potrzeby wentylacji grawitacyjnej, przyjmując roboty budowlane przystosowujące je do nowej funkcji. Przed przystąpieniem do procesu projektowania koncepcję należy przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania. Ewentualne uwagi Zamawiającego należy uwzględnić w dalszym procesie projektowania.

- Zaprojektować wykonanie wzmocnienia, naprawy lub wymiany więźby dachowej oraz drewnianych stropów belkowych (wymiana lub wzmocnienie zniszczonej przez pożar więźby dachowej, wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych w stropach kondygnacji powtarzalnych, wymiana desek podsufitki, impregnacja więźby dachowej, drewnianych stropów belkowych i elementów drewnianych na poddaszu przeciwpożarowo oraz przeciwko korozji biologicznej itd.)

- Należy wykonać rysunki wykonawcze konstrukcyjne z pełnym wymiarowaniem dla wzmacnianych lub nowoprojektowanych stropów oraz projektowanych posadzek. Zabezpieczyć stropy drewniane przed zamakaniem w projektowanych łazienkach w mieszkaniach, opisać sposób wykonania posadzek z podaniem zastosowanych materiałów i ich grubości oraz ująć w formie zestawienia wszystkie projektowane elementy.

- W przypadku wymiany stropów należy przewidzieć demontaż wraz z ponownym wymurowaniem ścianek działowych oraz wymianę drzwi wewnętrznych, drewnianych z ościeżnicami. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem, zawierające skrzydła i ościeżnice dla projektowanych drewnianych drzwi              z rzutami przekrojami podłużnymi i poprzecznymi oraz przekroje ścianek działowych.

- Wykonać ocieplenie więźby dachowej na poddaszu poprzez ułożenie wełny mineralnej wraz z izolacją przeciwwilgociową i płytami gipsowo – kartonowymi.

- Należy przyjąć wymienianę okien (w mieszkaniach, w piwnicy, w pomieszczeniach strychowych, w klatce schodowej) w ścianach zewnętrznych. Dołączyć rysunki skrzydeł i ościeżnic okiennych z rzutami, przekrojami podłużnymi, poprzecznymi i sposobem osadzenia wraz z zestawieniem stolarki okiennej; przyjąć okna                              w ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Nawiewniki zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą. Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów i odtworzenie podziału.                            W wymienianych oknach zachować wielkość otworów, odtworzenie podziałów i rysunek detali okiennych                    z zachowaniem słupków ruchomych i stałego ślemienia oraz z zachowaniem łuku odcinkowego w głównych kwaterach. Przyjąć okna w kolorze białym. Należy zastosować okna z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki. W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC i parapetów zewnętrznych z cegły układanej w rolkę na elewacji od strony podwórza oraz z parapetami wykonanymi z płytek szkliwionych na elewacji od strony ulic: Karola                          i Czarnieckiego. Przyjąć demontaż obecnie zamurowanych otworów okiennych. Należy pozostawić i pominąć               w zestawieniu stolarki, okna wymienione przez najemców, które odpowiadają wyżej określonym parametrom technicznym i jakościowym, posiadają odpowiedni współczynnik przenikania ciepła i odpowiednie wymiary zewnętrzne. Przyjąć okna z funkcją otwierania i uchylania. Należy dołączyć do opracowania rysunki z pełnym wymiarowaniem. Projekytowane okna uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

- Wymianie podlegają drzwi wewnętrzne w mieszkaniach, do pomieszczeń strychowych (EI 30), drzwi do piwnicy (EI 30) oraz drzwi deskowe w pomieszczeniach piwnicy i zewnętrzne (wejście do budynku z przejazdu i wejście od strony podwórza). Do opracowania dołączyć rysunki skrzydeł i ościeżnic drzwiowych dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z rzutami, przekrojami podłużnymi, poprzecznymi i sposobem osadzenia oraz z zestawieniem stolarki drzwiowej; przyjąć drzwi płycinowe w przegrodach zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.) oraz uzgodnić

- z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

- Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową i ocieplenie na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla elewacji od strony ulic Karola i Czarnieckiego oraz na elewacji od strony podwórza. W opisie technicznym należy przedstawić opis metody projektowanej izolacji i ocieplenia oraz podać obliczenia sprawdzające.

- Czyszczenie elewacji od strony ulic: Karola i Czarnieckiego (likwidacja kabli energetycznych na elewacji, likwidacja ubytków cegieł oraz wykonanie przemurowania przy rurach spustowych, wykonanie i naprawa uszkodzonych parapetów wraz z ułożeniem szkliwionych płytek na parapetach, czyszczenie elewacji z cegły oraz cegły szkliwionej, wykonanie parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej układanej w rolkę, odtworzenie ubytków w gzymsach i obramowaniach okien, uzupełnienie brakujących cegieł licowych oraz przemurowanie cokołu i gzymsu z płytek na cokole, spoinowanie i hydrofobizacja, wykonanie powłoki anty-graffiti, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach itd.).

- Ocieplenie elewacji od strony podwórza (wykonać termomodernizację elewacji przy użyciu styropianu metodą lekką mokrą, odtworzenie na wykonanym ociepleniu łukowych obramowań okien, drzwi i bramy poprzez montaż płytek klinkierowych, wykonanie cokołu z płytek klinkierowych, wykonanie parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej układanej w rolkę, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach, wykonanie powłoki anty-graffiti.

- W remoncie przejazdu ująć likwidację murowanych odbojów, ocieplenie ścian i sufitu w przejeździe, wykonanie powłoki anty-graffiti, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w przejeździe wraz z izolacją i podbudową (podsypka piaskowa stabilizowana), wykonanie oświetlenia przejazdu.

- Remont i naprawa doświetlaczy okien piwnicy, zlokalizowanych od strony ulic: Karola i Czarnieckiego oraz od strony podwórza. Przyjąć przemurowanie doświetlaczy oraz wymianę stalowych krat. Ująć remont chodnika                w otoczeniu remontowanych doświetlaczy.

- Po wykonaniu inwentaryzacji w zakresie budowlanym, kominiarskim (opracowaniu opinii kominiarskiej wraz                     z inwentaryzacją wszystkich przewodów występujących w budynku, wykonaną przez uprawnionego kominiarza), instalacyjnym należy zaprojektować brakujące przewody wentylacji grawitacyjnej we wszystkich lokalach (w kuchniach, projektowanych łazienkach, wc i w pomieszczeniach bez okien itd.) oraz w piwnicy.

- Należy przewidzieć w zakresie opracowania wszystkie prace towarzyszące:

- zaprojektowanie fundamentów pod przewody

- przejścia projektowanych przewodów przez stropy

- wzmocnienie stropów na których są oparte nowo projektowane przewody

- remont instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej przy dobudowie przewodów

- przejście projektowanych przewodów przez stropodach

- tynkowanie nowych przewodów

- remont istniejących przewodów dymowych i przystosowanie ich do funkcji przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wymurowanie kominów ponad dachem z cegły grubości 25 cm oraz remont istniejących kominów na dachu                z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- naprawa papy po dobudowie przewodów wentylacyjnych na dachu

- wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzników

- wykonanie obróbek blacharskich na kominach.

- W opracowaniu należy ująć również prace malarskie i tynkarskie, uzupełnienie posadzek i wykładzin podłogowych po zakończonych robotach budowlanych.

- W klatce schodowej należy przyjąć remont stropów, naprawę uszkodzonych belek, stanowących oparcie dla biegów schodowych. W stropodachu klatki schodowej montować wyłaz na dach (EI 30) o wymiarach 80 cm                  x 80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi w konstrukcji oraz klapy oddymiające.

- Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej). Ściany klatki schodowej należy wypłytkować do wysokości 1,5 m na parterze budynku lub zastosować tynk mozaikowy. Na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać tynki kategorii IV wzmocnione oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

- Na parterze budynku wykonać wypłytkowanie posadzki spocznika i schodów. Na pozostałych kondygnacjach wykonać naprawę i lakierowanie stalowych elementów biegów schodowych, wymianę drewnianych stopnic wraz z montażem na krawędziach stopnic stalowych wzmocnień.

- Remont klatki schodowej obejmuje również montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnicy oraz montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do dwóch pomieszczeń strychowych.

- W remoncie piwnic uwzględnić wzmocnienie lub remont stropów, naprawę nadproży, przemurowania ścian, naprawę uszkodzonych tynków, gruntowanie i białkowanie ścian, ocieplenie stropów.

- Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż obróbek blacharskich na dachach (np. pasy pod rynnowe), murkach, przy kominach oraz montaż obróbek dylatacyjnych.

- Należy zapewnić wentylację pomieszczeń strychowych. W zamurowanych otworach montować okna                                    z nawiewnikami, a w każdym z dwóch pomieszczeń strychowych montować kominki wentylacyjne na dachu.

- Zakres remontu obejmuje remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem, tynkiem cienkowarstwowym               i  malowaniem w części usytuowanej ponad dachem, a w części poddasza uzupełnienie tynków na kominach.

- Zaprojektować budowę zadaszonej osłony śmietnikowej, lokalizując ją bezpośrednio przy murowanym ogrodzeniu w miejscu występowania podobnej osłony na sąsiedniej działce. W przeciwnym razie Projektant uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania ażurowej osłony śmietnikowej. Należy również uzyskać uzgodnienia z właścicielami sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę ażurowej osłony śmietnikowej. Przy osłonie zaprojektować pojemniki na zieleń pnącą i ewentualne ażurowe zadaszenie.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Do opracowania dołączyć kompletne zestawienie materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

- Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

- Przedstawienie szczegółów wykonawczych dla rozwiązań projektowych.

- Zestawienia:

- nadproży prefabrykowanych lub kształtowników stalowych do zbrojenia nadproży

- stali zbrojeniowej dla nowych stropów lub belek drewnianych dla nowych stropów

- kształtowników stalowych do wzmocnienia stropów

- drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami

- stolarki okiennej

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych (należy podać wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego).

- Wykonanie rysunków wykonawczych architektonicznych i konstrukcyjnych ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych, wykonane w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem:

- przedstawienia szczegółów wykonawczych dla projektowanej wymiany lub wzmocnienia uszkodzonych lub zużytych elementów więźby dachowej oraz drewnianych stropów belkowych we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacjach powtarzalnych wraz z wykonaniem opisu i obliczeń konstrukcyjnych

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi przebudowy mieszkań z zaprojektowaniem łazienki                   w każdym mieszkaniu (dołączyć przekroje stropów, ścian, posadzek, itd.)

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi remontu biegów schodowych wraz z podwyższeniem balustrad przyschodowych

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi remontu doświetlaczy okien w piwnicach

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi zadaszenia przed drzwiami do budynku

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi projektowanych kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi parapetów układanych w rolkę (również po dociepleniu budynku)

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi  pionowej izolacji przeciwwilgociowej na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie wraz z ułożeniem ocieplenia

- wykonanie rysunków ze szczegółami wykonawczymi czyszczenia elewacji oraz uzupełnień gzymsów, obramowań, parapetów i pozostałych elementów dekoracyjnych na elewacjach zewnętrznych wraz                     z wykonaniem opisu technologii czyszczenia

- przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórza oraz ścian                               i sufitu w przejeżdzie (m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia (styropian                     z wyprawą tynkarską mineralną cienkowarstwową, styropian ekstrudowany z wypłytkowaniem cokołu) wraz                   z wykonaniem opisu technologii ocieplenia

- projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, balustrad przy schodach itd.)

- przedstawienie szczegółów wykonawczych montażu obróbek blacharskich, dylatacyjnych, itd.

- przedstawienie szczegółów wykonawczych dla pozostałych rozwiązań projektowych

- przedstawienie rysunków ze szczegółami wykonawczymi:

- sufitów podwieszonych

- nadproży drzwiowych

- wzmocnienia nadproży w piwnicy

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem

- zadaszonej, ażurowej osłony śmietnikowej

- elementów wzmocnień elewacji (jeżeli są przewidziane w ocenie stanu technicznego)

- montażu wyłazu dachowego z klamrami

- montażu klap dymowych

- montażu kominka wentylacyjnego w klatce schodowej i pomieszczeniach strychowych

- montażu obróbek blacharskich (na dachach, murkach, przy kominach, na gzymsach elewacyjnych i na dylatacjach wewnętrznych i zewnętrznych itd.)

- balustrad, krat okiennych z zestawieniem materiału.

Rysunki wykonawcze należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami: poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

Ad. A.2. INSTALACJE SANITARNE

- Zaprojektować nową instalację wody zimnej, centralnej ciepłej wody i kanalizacji dla zaprojektowanych mieszkań.

- Instalację kanalizacyjną zewnętrzną należy wymienić, aż do granicy eksploatacji pomiędzy Zamawiającym a Odbiorcą ścieków w granicach nieruchomości.

- Należy wykonać obliczenia zapotrzebowania na wodę.

- Wystąpić o warunki podłączenia do sieci wody i kanalizacji.

- W mieszkaniach zastosować wodomierze o wielkości Qn=1,0 m3/h klasy C, a przy pojedynczym przyborze Qn=0,6m3/h klasy C.

- Przewidzieć wnęki lub obudowy na projektowaną w lokalach armaturę i piony.

- Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, zasilaną z wymiennikowni lub kotłowni gazowej, zgodnie                          z obowiązującymi przepisami.

- Instalację gazu zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Po wyliczeniu zapotrzebowania ilości gazu dla budynku Wykonawca niezwłocznie wystąpi do PSG w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

- Wyposażenie projektowanych mieszkań w czteropalnikowe kuchenki gazowe z elektrycznym piekarnikiem.

- Gazomierze umieścić w szafkach podtynkowych na klatce schodowej.

- W opisie zestawić wartości przyjętych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród.

- W obliczeniach strat ciepła uwzględnić średni współczynnik przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

- Grzejniki w pomieszczeniach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem. W łazienkach przyjąć grzejniki drabinkowe.

- Dołączyć założenia doboru mocy na potrzeby c.c.w.

- Zaprojektować wentylację mechaniczną, wspomagającą grawitacyjną.

- Zamieścić obliczenia i bilanse powietrza nawiewanego i wywiewanego.

- Dołączyć opis i charakterystykę instalacji z parametrami i lokalizacją urządzeń.

- Zamieścić wytyczne dla branż: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej (w tym dla automatyki i sterowania) oraz pozostałych instalacji projektowanych.

- Dołączyć schematy poszczególnych części (zładów, układów, stref) instalacji mechanicznej.

- Przedstawić bilans ilości powietrza nawiewanego i i wywiewanego.

- Zamieścić rysunki (rzuty) obrazujące przebieg instalacji oraz lokalizację podstawowych urządzeń.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Zamieścić rysunki (rzuty i przekroje) z rozmieszczeniem wszystkich elementów instalacji.

- Dołączyć rysunki detali niezbędne do prawidłowej realizacji instalacji np. podstawy dachowe i inne- do ustawienia wentylatorów,

- Przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania. Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne, podpionowe)                           i odcinających.

- Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających. Podejścia do grzejników przewidzieć od dołu od strony ściany – zamieścić rysunek szczegółowy.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c.o.)

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- W jednym egzemplarzu projektu załączyć obliczenia obciążenia cieplnego.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, nastawy zaworów termostatycznych, opisy liczników wody zimnej i ciepłej.

- Wykonać rysunek aksonometrii instalacji wodnych.

- Wykonać rysunek rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.

- Zamieścić wytyczne dotyczące prób i odbiorów instalacji.

- Zamieścić co najmniej dwa przekroje przez pomieszczenie źródła ciepła z usytuowaniem urządzeń i pełnym ich zwymiarowaniem oraz odległości urządzeń od przegród budowlanych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów dla wszystkich projektowanych instalacji.

- Projekt wykonać ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice oraz realizacji przebudowy.

- Ad. A.3. ŹRÓDŁO CIEPŁA

- Wykonawca rozezna możliwość doprowadzenia ciepła do budynku z sieci ciepłowniczej oraz gazowej. Rodzaj źródła ciepła należy uzgodnić z Zamawiającym.

- PB KOTŁOWNI GAZOWEJ

- Technologię kotłowni zaprojektować zgodnie z przepisami UDT i obowiązującymi przepisami.

- Kotłownię zlokalizować w pomieszczeniu technicznym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne m.in. wysokość pomieszczenia, wentylacja, odwodnienie, akustyka, zabezpieczenie przed przenikaniem wód gruntowych itd.

- Przygotowane centralnej ciepłej wody w zasobniku.

- Zaprojektować sposób odwodnienia armatury spustowej, zabezpieczającej, odprowadzenie skroplin                                w przypadku kotła kondensacyjnego.

- W projekcie zamieścić obliczenia doboru: systemu spalinowego, armatury zabezpieczającej, urządzeń.

- Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

- Należy przewidzieć zastosowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego.

- Zastosować urządzenie do uzdatniania wody do napełniania zładu.

- Regulacja pracy układu dla centralnego ogrzewania - pogodowa.

- Opomiarowanie pomieszczenia kotłowni:

  - Liczniki ciepła w obiegu grzewczym c.o.

  - Licznik ciepła w obiegu zasobnika.

  - Wodomierz dla instalacji zimnej wody – przed zasobnikiem

  - Wodomierz na potrzeby kotłowni (uzupełnianie zładu, umywalka).

  - Gazomierz na cele kotłowni.

  - Licznik energii na cele kotłowni.

- PB STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Zaprojektować stację wymienników ciepła dla centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zgodnie                           z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi podłączenia do sieci ciepłowniczej.

- Zastosowane rozwiązania techniczne powinny spełniać wymagania Dostawcy Ciepła, a w szczególności zawarte w aktualizacji „Standaryzacji rozwiązań technicznych i dokumentacji projektowej, uzgadnianej przez Dostawcę ciepła, umieszczonych na jego stronie internetowej.

- Usytuować stację wymienników ciepła w pomieszczeniu technicznym, które należy poddać niezbędnym pracom budowlanym adaptacyjnym m.in. wymagana wysokość, wentylacja, akustyka itd.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego oraz uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe temperatury, warunki klimatyczne itp.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie wysokich parametrów umożliwiające odrębne rozliczenie ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

- Projekt ma zawierać wydzielone lub alternatywnie odrębne części dotyczące technologii, AKPiA oraz instalacji elektrycznej.

- Uzyskać uzgodnienie projektu we wstępnej fazie realizacji prac projektowych z Dostawcą ciepła, przy założeniu, że stacja wymienników ciepła będzie w eksploatacji Zamawiającego. Zwraca się uwagę, że uzgodnienie dokumentacji technicznej nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie                      z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania uzgodnień nie zwalnia projektanta w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały.

- Dołączyć rysunki przekrojów przez pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić obliczenia doboru elementów węzła cieplnego – urządzenia i armatura zabezpieczająca oraz regulacyjna (nie same wyniki).

- Rozwiązać sposób odwodnienia pomieszczenia oraz armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Preferowane uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej z powrotu wysokich parametrów.

- W projekcie stacji wymienników ciepła zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

- Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich stosownych uzgodnień branżowych związanych                     z przedmiotem dokumentacji projektowej. W szczególności projektant powinien uzyskać wszelki wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne dla zaprojektowania oraz późniejszego wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia użytkowania. Jeśli zapisy warunków w umowie przyłączeniowej spowodują konieczność przeprojektowania wstępnie uzgodnionej dokumentacji np. zmianie ulegnie obliczeniowa moc cieplna, nie z winy Zamawiającego, dokumentacja zostanie wykonana na koszt autora, a projekt będzie wymagał ponownego uzgodnienia przez Dostawcę ciepła.

Ad. A.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzi  inwentaryzacja dla celów projektowych, opis techniczny, obliczenia techniczne, zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i schematy obejmujace nastepujacy zakres:

1.wymiana wewnętrznych linii zasilających

2.wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach

3.wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych

4.wymiana instalacji domofonowej

5.wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej

6.wykonanie instalacji teletechnicznych oraz rurażu dla instalacji istniejących

7.wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonać bilans mocy wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

Wykonać instalację do piekarników kuchni gazowych oraz wentylacji łazienek.

Do oświetlenia klatek i korytarzy zastosować oprawy z czujnikiem ruchu a do oświetlenia podwórka zastosować oprawy energooszczędne załączane wyłącznikiem zmierzchowym.

Wykonać instalacje teletechniczne do mieszkań oraz ująć ułożenie w tynku istniejącej instalacji niezależnych operatorów występującej w budynku.

Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

Obudowę urządzeń tv zabudować na ostatniej kondygnacji, instalacja w topologii gwiazdy.

Wykonać instalację odgromową w budynku.

Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych w kotłowni gazowej lub wymiennikowni.

Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń. Załaczyć schematy instalacji z pokazaniem podłączeń do tablic i urządzeń oraz szczegółowymi opisami zastosowanych elementów.

Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na na oddzielnych rysunkach 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Do projektu dołączyć zestawienie materiałów z szczegółowym opisem ich parametrów.

Wymienić istniejącą sieć napowietrzną na elewacji wykonaną przewodami gołymi na kable LNK wraz z wymianą konstrukcji wsporczych na budynku, projekt uzgodnić z Tauronem GZE.

Ad. B.  PRZEDMIAR ROBÓT.

1. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–   część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV,                              z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,                               z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,

- kartę tytułową,

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),

- - tabelę przedmiaru robót.

Ad. C.  KOSZTORYS INWESTORSKI

1. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego umieścić spis kodów CPV.

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Stawka roboczogodziny: 13,00 zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów.

3. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

4. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące budynku mieszkalnego (8 % VAT) i robót zewnętrznych (23 % VAT)

Ad. D.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się                        z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego                              i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant zakupi mapę do celów projektowych, obejmujący wyłącznie teren przeznaczony pod budowę ażurowej osłony śmietnikowej.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie dla wymiany lub wzmocnienia więźby dachowej oraz drewnianych stropów belkowych.

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

- Projektant uzyska uzgodnienia z właścicielami sieci zlokalizowanych na terenie przeznaczony pod budowę ażurowej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania ażurowej osłony śmietnikowej.

- Projektant uzyska uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, które będą obejmowały m. in. czyszczenie elewacji od strony ul. Karola i Czarnieckiego, ocieplenie elewacji od strony podwórza, usytuowanie przewodów wentylacyjnych, remont wraz z ociepleniem przejazdu itd.

- Projektant uzyska uzgodnienia z TAURON Polska Energia (likwidacja kabli energetycznych na elewacjach                        i w przejeździe budynku).

- UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Dokumentację techniczną należy zatwierdzić przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach należy ująć w dokumentacji technicznej.

- ZGODĘ NA USTAWIENIE RUSZTOWAŃ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich na ustawienie rusztowań i wykonanie robót budowlanych (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie).

Należy również uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach na ustawienie rusztowań i wykonanie robót budowlanych od strony ulic Karola i Czarneckiego.

5. WYKONANIE OPINII KOMINIARSKIEJ

Do opracowania należy dołączyć inwentaryzację wszystkich przewodów kominowych wraz z opinią kominiarską dla całego budynku, wykonaną przez osobę uprawnioną.

6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

7. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

8. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem                                 i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                      i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Rysunki ze szczegółami wykonawczymi, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych                                     i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29                      i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określić przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą konkurencję.

- Należy ująć zalecenia zawarte w ocenie technicznej elementów budynku poddawanych remontowi.

- Do poszczególnych części projektu załączyć zestawienia wszystkich materiałów z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych. Podać materiały i urządzenia równoważne.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich na ustawienie rusztowań                    i wykonanie robót budowlanych (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie).

- Należy uzyskać zgodę MZUiM w Katowicach na ustawienie rusztowań i wykonanie robót budowlanych na elewacjach od strony ulic: Karola i Czarneckiego (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie).

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej,                  a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi na wykonanie termomodernizacji należy wykonać zgodnie                         z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dn. 7.07.94r.- Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r  poz. 1118 , Dz. U Nr 243,poz. 1623, z późniejszymi zmianami , art. 34 ust.6 pkt1)

- Ustawy z dnia 27.03.03 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. nr 80/03 poz.717                    z późn. zmianami)

- Ustawy z dnia 29.01.04r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19/04 poz. 177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, Poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. nr 202/2004 poz. 2072).

- Ustawy z dn. 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009r.( Dz. U. nr 75/02 poz. 690 z dn. 15.06.2002r z późn. Zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80 z 2006r. Poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

KOMPLETNA USŁUGA PROJEKTOWA SKŁADA SIĘ Z:

- Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, obejmującego roboty budowlane, sporządzonego w trwałej      i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości po 6 egzemplarzy (zgodnie z § 3 ust.2 umowy),                    z których po 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu

- Przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 4 egzemplarzy

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości po            4 egzemplarzy.

- Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości po 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

- w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

- w wersji plików pdf.

- Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

- Wizualizację projektu kolorystyki klatki schodowej w budynku mieszkalnym zapisać w formie plików pdf.

Ad. 2)   Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową

|  | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI |
| --- | --- |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA 3 W KATOWICACH |

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

I. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę;

- dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

- sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

- dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową.

- sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                         z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji,

- opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

II. Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

- opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,

- prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii                 i decyzji;

- wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;

III. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie               w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

- W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

  - brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

  - zmiany obowiązującego prawa;

  - pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii.

IV. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu) na następujących warunkach:

- Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Karola 3 w Katowicach

- Część opisowa ekspertyzy stanu technicznego.

- ZAMAWIAJĄCY:				 WYKONAWCA: