KZGM									Załącznik nr 1 do umowy nr …........................

z dnia …..........................

Katowice, dnia 15.04.2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ                                                                 NA WYKONANIE PRZEBUDOWY LOKALU UŻYTKOWEGO DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                         W BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 9B, 9C W KATOWICACH

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest: opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową.

Charakterystyka budynku:

Rok budowy: 1959 r.

Powierzchnia użytkowa budynku: 2 764,13 m²

Kubatura budynku: 12 126,00 m³

Powierzchnia użytkowa lokalu z przeznaczeniem na funkcję użytkową: 172,00 m²

Kubatura lokalu z przeznaczeniem na funkcję użytkową: 550,40 m³

Budynek zlokalizowany jest na działkach nr: 89/1, 89/3, działka 89/7 – lokalizacja dobudowy pochylni oraz spocznika i schodów

Karta mapy 25, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Dz. Śródmieście - Załęże; 0001.

Działka nr 89/7

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

Działki nr 89/1 i 89/3

# Budynek przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Knapik – Kwas, ul. Klonowa 7/1, 40-168 Katowice).

# W parterze budynku znajduje się lokal użytkowy, własności Miasta Katowice. W celu dostosowania pomieszczeń lokalu do istniejących przepisółw, należy wykonać przebudowę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nieruchomość gruntowa administrowana jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 6 z siedzibą przy ul. Janasa 6 w Katowicach.

ZAKRES ROBÓT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY LOKALU UŻYTKOWEGO DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 9B, 9C W KATOWICACH, DLA KTÓREGO NALEŻY OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:

- Zagospodarowanie terenu:

- Budowa od strony podwórza wejścia z pochylnią (wraz z balustradą i szorstką nawierzchnią) lub budowa wejścia ze spocznikiem               	i schodami oraz platformą zewnętrzną.

- Wykonanie drzwi w ścianie zewnętrznej z istniejącego okna.

- Wykonanie ścian wewnętrznych wydzielających korytarz.

- Przebudowa pomieszczeń przy budowie wejścia od strony podwórza.

- Montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza.

- Wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spocznikach przy pochylni.

- Remont doświetlaczy przy budowie pochylni.

- Naprawa nawierzchni podwórza po dobudowie pochylni.

- Wykonanie oświetlenia przed nowym wejściem do budynku.

- Wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spoczniku zewnętrznym (wejście od ulicy Sokolskiej).

- Budowa zespołu sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych

- Budowa zespołu sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych oraz budowa aneksu kuchennego, zlokalizowanych 	obok dobudowy wejścia od strony podwórza.

- Montaż uchwytów oraz poręczy w sanitariacie.

- Montaż umywalki podwieszonej.

- Montaż baterii uchylnych w umywalkach.

- Montaż drzwi przesuwnych.

- Budowa przewodów wentylacji lub wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla zespołu sanitariatów i aneksu kuchennego.

- Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.

- Przebudowa instalacji elektrycznej w projektowanym zespole sanitariatów.

- Przebudowa lokalu

- Likwidacja progów (maksymalny próg 2 cm).

- Poszerzenie korytarza z montażem belek nadprożowych do szerokości nie mniejszej niż 1,4 m (z nawiązaniem do szerszego odcinka korytarza) z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy schodów.

- Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych ze szkleniem P4 i montażem nawiewników.

- Budowa przewodów wentylacji lub wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla pomieszczeń biurowych.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłóg wraz z wykonaniem posadzki antypoślizgowej (wykładziny, płytkowanie).

- Wykonanie izolacji cieplnej podłóg lub ocieplenie stropu piwnicy.

- Remont drzwi z montażem w drzwich okuć dla osób niepełnosprawnych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, w korytarzu                                              i holu wejściowym.

- Montaż odbojnic, odbojnic narożnych i poręczy na korytarzu i w holu.

- Montaż poręczy przy schodach wewnętrznych oraz wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spoczniku w holu.

- Montaż sufitów podwieszonych.

- Wymiana tynków i malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych, holu i korytarza.

- Remont nawierzchni lastrykowej w holu i na korytarzu z zapewnieniem nawierzchni antypoślizgowej.

- Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach, w projektowanym zespole sanitariatów wraz                	z wykonaniem oświetlenia awaryjnego, montażem wyłączników i gnizd wtykowych na odpowieniej wysokości, montażem 	domofonu na odpowieniej wysokości oraz wykonaniem oświetlenia przed nowym wejściem do budynku.

- Wykonanie instalacji internetowo - komputerowej w pomieszczeniach biurowych.

- Zapewnienie realizacji wymagań bhp.

- Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego lokalu wraz z wyposażeniem w gaśnice i zatwierdzenie projektu przez 	rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych.

- Zatwierdzenie projektu przez SANEPID.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| 1) | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY LOKALU UŻYTKOWEGO DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 9B, 9C W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI |
| A.1. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| A.2. | INSTALACJE SANITARNE |
| A.3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT (A.1.,A.2., A.3.) |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI (A.1.,A.2., A.3.) |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (A.1.,A.2., A.3.) |
|  | RAZEM: A. + B. + C. + D. |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ |

Ad. 1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

Projekt budowlany powinien zawierać:

–   OPIS TECHNICZNY

–   INWENTARYZACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ (inwentaryzacja budowlana, instalacyjna, inwentaryzacja przewodów kominowych)

–   OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   WARUNKI WYMAGAŃ BHP

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ (branża architektury i konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych)

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno - prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                 i warunków technicznych.

- Opis wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach biurowych i pozostałych pomieszczeniach.

- Opis budowy pochylni zewnętrznej (lub platformy zewnętrznej), dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z poziomu terenu od strony podwórza do poziomu parteru.

- Opis wykonania poszerzenia korytarza.

- Opis i charakterystyka istniejącej instalacji grawitacyjnej w sanitariacie.

- Opis budowy zespołu sanitariatów w parterze budynku.

- Opis remontu pomieszczeń biurowych, korytarza i holu (wymiana okien, wykonanie izolacji cieplnej                               i przeciwwilgociowej podłóg, roboty wykończeniowe: tynki, posadzki, okładziny, sufity podwieszone, malowanie, wykonanie odbojów w korytarzach, odbojów naroznych, poręczy na korytarzach i przy schodach w holu)

- Opis remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i zespole sanitariatów - opisać wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dołączyć obliczenia techniczne.

- Opis projektowanej przebudowy instalacji sanitarnych w adaptowanym lokalu użytkowym na parterze budynku.

- W razie konieczności opis przebudowy lub wymiany uzbrojenia znajdującego się w miejscu planowanego podjazdu dla niepełnosprawnych od strony podwórka.

- W zależności od przyjętego sposobu wentylowania pomieszczeń (wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna lub sam wywiew mechaniczny) opis systemu (jego przewodów i urządzeń).

- Podstawy doboru, obliczenia, założenia dla przyjętego rozwiązania wentylacji wszystkich pomieszczeń.

- Bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Zamawiący udostępni inwentaryzację budowlaną i instalacyjną budynku w wersji elektronicznej, opracowaną w 2009 r.

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem - rzutów (piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnych, klatek schodowych, dachu itd.), przekrojów: podłużnego i poprzecznego, rozwinięcia pionów istniejących oraz widoków elewacji (konieczne dla projektowanej pochylni zewnętrznej)

- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznych, na schemacie opisać zabezpieczenia i liczniki.

- Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- podstawowe wymiary zewnętrzne parteru budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego i widoków elewacji

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń konstrukcyjnych np. wysokości kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- inwentaryzację elementów zagospodarowania podwórza (wraz z przebiegiem sieci podziemnych), w celu zlokalizowania projektowanej pochylni (platformy zewnętrznej)

- wysokość budynku, wysokość poszczególnych kondygnacji, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

- Inwentaryzacja instalacyjna sanitarna powinna obejmować:

- Inwentaryzację wszystkich instalacji prowadzonych przez pomieszczenia lokalu użytkowego, zawierającą trasy i lokalizację urządzeń instalacji (wyposażenia) z podaniem rodzajów zastosowanych materiałów i średnic przewodów,

- Inwentaryzację wszystkich instalacji prowadzonych w pomieszczeniach piwnicznych pod przedmiotowym lokalem w celu ustalenia podłączeń dla instalacji w lokalu użytkowym i rozwiązania kolizji,

- Inwentaryzację zewnętrznych instalacji w podwórzu pod planowaną budowę pochylni.

- Inwentaryzacja instalacyjna elektryczna powinna obejmować:

- Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetleniową w lokalu użytkowym.

- Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

- Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

- Inwentaryzacja przewodów kominowych:

- Sporządzić inwentaryzację wraz z opinią kominiarską dla budynków przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG uzyskanych we własnym zakresie dla:

- budowy pochylni

- projektowanych nadproży drzwiowych

- projektowanych nadproży przy poszerzeniu korytarza, itd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich elementów poddawanych wymianie, naprawie, remontowi, przebudowie i modernizacji. Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy pomieszczeń, przez które będzie prowadzona instalacja wentylacji mechanicznej.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego pomieszczeń w parterze budynku oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- elementów konstrukcyjnych pod kątem wykonania poszerzenia korytarza do szerokości nie mniejszej niż 1,4 m z montażem belek nadprożowych (z nawiązaniem do szerszego odcinka korytarza) oraz z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy schodów

- ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach

- pomieszczeń piwnic pod kątem spełniania warunku izolacyjności termicznej stropu (wykazać konieczność ocieplenia stropu piwnic lub wykonania ocieplenia posadzek w pomieszczeniach w parterze budynku

- posadzek w pomieszczeniach biurowych, sanitariacie, na korytarzu, w holu wejściowym itd. pod kątem spełniania warunku izolacyjności termicznej i przeciwwilgociowej

- wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych, sanitariacie (wykazać braki)

- nadproży okien i drzwi

- pomieszczeń sanitarnych (wykazać niezgodnośc z normą)

- stolarki okiennej

- stolarki drzwiowej pod kątem przystosowania dla osob niepełnosprawnych

- pod kątem dostępności lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych

- instalacji wodno – kanalizacyjnej

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji elektrycznej i teletechnicznej (oświetlenie w lokalu użytlkowym, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie awaryjne, instalacja internetowo – komputerowa)

- pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego i wymagań bhp.

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany (ściany, tynki, posadzki).

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanej przebudowy lokalu użytkowego (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.                      w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię         i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanej przebudowy obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla pomieszczeń lokalu użytkowego w parterze budynku przy ul. Opolskiej 9A,9B w Katowicach, należy przyjąć                           w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej: wydzielenie odrębnej strefy pożarowej                          z budynku, określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, należącego do klasy odporności pożarowej ZL II.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Podstawę uzgodnienia są (zgodnie z § 5 w Dz. U. Nr 119, poz. 998) dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej                    i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, instalacji elekltrycznej itd.).

WARUNKI WYMAGAŃ BHP

Projekt budowlany przebudowy lokalu użytkowego, zawierającego pomieszczenia pracy, musi spełniać wymagania dotyczace bhp (polegające w szczególności na sprawdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii), wynikające z regulacji zawartych w ustawie z dn. 7.07.94 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r.,  poz. 1118 , Dz. U. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami , art. 34 ust. 6 pkt 1) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009 r. ( Dz. U. nr 75/02, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z późn. zmianami)

Ad. A.1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Opis zakresu robót budowlanych:

- Budowa od strony podwórza wejścia z pochylnią oraz spocznika ze schodami. Istniejące okno zamienić na drzwi wejściowe o szerokości przewidzianej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz                                     z wykonaniem nadproża.

- Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa wejścia ze spocznikiem i schodami oraz platformą zewnętrzną, umożliwiającą pokonanie wysokości z poziomu terenu nawierzchni podwórza do poziomu parteru budynku wraz z zamianą istniejącego okna na drzwi wejściowe i montażem nadproża. Dla platformy wykonać fundament oraz zadaszenie.

- Przebudowa pokoju biurowego na zespół sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych, wydzieleniem korytarza do projektowanego wejścia z pochylnią i montażem ścian działowych.

- Przyjąć wymianę okien. Należy przyjąć wymienianę okien pomieszczeniach biurowych. Dołączyć rysunki skrzydeł i ościeżnic okiennych z rzutami, przekrojami podłużnymi, poprzecznymi i sposobem osadzenia wraz                   z zestawieniem stolarki okiennej; przyjąć okna w ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Nawiewniki zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą. Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów i odtworzenie podziału. Przyjąć okna w kolorze białym. Należy zastosować okna                                    z dwuszybowym wkładem nisko emisyjnym, z mikro rozszczelnieniem, wyposażone w nawiewniki.                                 W wymienianych oknach przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC i parapetów zewnętrznych                      z blachy ocynkowanej powlekanej.

- Przyjąć montaż sufitów podwieszonych.

- Przyjąć remont drzwi wraz z montażem w drzwich okuć dla osób niepełnosprawnych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,w korytarzu i holu.

- Na podstawie oceny stanu technicznego przyjąć wykonanie izolacji cieplnej podłóg lub ocieplenie stropu piwnicy oraz wymianę posadzek w pomieszczeniach biurowych lub naprawą podłoża z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchi antypoślizgowych (wykładzina w pokojach biurowych, płytkowaniw w sanitariatach.) Ująć w zakresie robót remont nawierzchni lastrykowej w holu i na korytarzu z zapewnieniem nawierzchni antypoślizgowej.

- Przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych:

- montaż uchwytów oraz poręczy w sanitariacie

- montaż umywalki podwieszonej

- montaż baterii uchylnych w umywalkach

- montaż drzwi przesuwnych.

- Budowa aneksu kuchennego, zlokalizowanego obok dobudowy wejścia od strony podwórza.

- Montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza.

- Przystosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych:

- wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spocznikach przy pochylni

- wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spoczniku zewnętrznym (wejście od ulicy Sokolskiej)

- likwidacja progów (maksymalny próg 2 cm)

- poszerzenie korytarza z montażem belek nadprożowych do szerokości nie mniejszej niż 1,4 m (w nawiązaniu do szerszego odcinka korytarza)

- wykonanie podłogi antypoślizgowej (wykładziny, płytkowanie)

- dostosowanie drzwi dla osób niepełnosprawnych lub montaż nowych

- montaż odbojnic, odbojnic narożnych i poręczy na korytarzu i w holu

- montaż poręczy przy schodach wewnętrznych oraz wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach                              i spoczniku w holu.

- Po wykonaniu inwentaryzacji w zakresie budowlanym, kominiarskim (opracowaniu opinii kominiarskiej wraz                    z inwentaryzacją wszystkich przewodów występujących w budynku, wykonaną przez uprawnionego kominiarza) i instalacyjnym należy zaprojektować przewody wentylacji grawitacyjnej lub wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną w:

- pomieszczeniach biurowych

- zespole sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych

- aneksie kuchennym.

- Należy przewidzieć w zakresie opracowania wszystkie prace towarzyszące:

- zaprojektowanie fundamentów pod przewody

- przejścia projektowanych przewodów przez stropy

- wzmocnienie stropów na których są oparte nowo projektowane przewody

- remont instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej przy dobudowie przewodów

- przejście projektowanych przewodów przez stropodach

- tynkowanie nowych przewodów lub obudowa płytami gipsowo - kartonowymi

- remont istniejących, nieużytkowanych przewodów dymowych i ewentualne przystosowanie ich do funkcji przewodów wentylacji grawitacyjnej

- remont istniejących kominów (po przebudowie) na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- naprawę papy po dobudowie kominów na dachu.

- W opracowaniu należy ująć również prace tynkarskie i malarskie, uzupełnienie posadzek i wykładzin podłogowych po zakończonych robotach budowlanych.

- Wykonać projekt kolorystyki projektowanej pochylni i przedstawić go na widoku elewacji w formie opisowej                 z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystyka pochylni, drzwi wejściowych, kolor balustrady, zadaszenia itd.).

Do projektu budowlanego dołączyć rysunki sporządzone w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie inwentaryzacji (uzyskane od Zamawiającego materiały należy uzupełnić), obejmujące rzut piwnic parteru, kondygnacji powtarzalnych, klatek schodowych, dachu, przekrój podłużny i poprzeczny, rozwinięcie przewodów kominowych, istniejących i projektowanych (dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej) oraz widok elewacji od strony podwórza z zaznaczeniem projektowanej pochylni zewnętrznej. Sporządzić rysunki z pełnym wymiarowaniem pomieszczeń, zestawieniem powierzchni użytkowych, liczonych  w świetle ścian wyprawionych dla wszystkich pomieszczeń wraz z podaniem projektowanej posadzki.                         W opracowaniu ująć wszystkie konieczne rozwiązania projektowe, wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz               z parametrami technicznymi i jakościowymi.

Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

- USZCZEGÓŁOWIENIE

- Należy wykonać rysunki konstrukcyjne ze szczegółami wykonawczymi dla:

- budowy pochylni

- projektowanych nadproży drzwiowych

- projektowanych nadproży przy poszerzeniu korytarza, itd.

- Wykonać zestawienia:

- nadproży prefabrykowanych lub kształtowników stalowych do zbrojenia nadproży

- kształtowników stalowych do wykonania nadproży przy poszerzeniu korytarza

- okien wraz z nawiewnikami

- drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami

- Wykonać rysunki wykonawcze architektoniczne ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem:

- zadaszenia przed drzwiami do budynku

- dla remontu kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- dla montażu obróbek blacharskich

- dla budowy pochylni

- dla budowy spocznika i schodów zewnętrznych

- dla zamiany okien na drzwi

- dla budowy lub montażu ścian działowych

- dla pozostałych rozwiązań projektowych

- oraz dla: sufitów podwieszonych, nadproży drzwiowych, montażu okien z nawiewnikami, montażu stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia, montażu obróbek blacharskich przy kominach, itd.

Rysunki wykonawcze należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami: poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

Ad. A.2. INSTALACJE SANITARNE

- Przebudowa instalacji wodno–kanalizacyjnej dla zaprojektowanego układu pomieszczeń (sanitariaty i aneks kuchenny). Zaprojektować opomiarowanie instalacji wody dla potrzeb lokalu.

- Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej. Preferowane miejscowe elektryczne podgrzewacze.

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania dla zaprojektowanego układu pomieszczeń.

- Budowa wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej lub mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Przyjęte rozwiązania podłączenia instalacji w lokalu do instalacji wspólnej należy uzgodnić z zarządcą Wspólnoty.

Projekt powinien zawierać część opisową i graficzną.

Część wykonawcza:

- sporządzenie rysunków wykonawczych rzutów oraz rozwinięć projektowanych instalacji w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót budowlanych,

- zaprojektowanie wnęk lub obudów na projektowaną w lokalu armaturę i piony,

- dołączenie schematów instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- przy zaprojektowaniu urządzeń do wentylacji należy przedstawić szczegóły usytuowania, montażu, sterowania,

- rzuty i rozwinięcia wszystkich instalacji mają zawierać pełne zwymiarowanie elementów przynależnych do instalacji oraz wzajemne usytuowanie względem przegród i innych elementów budowlanych jak np. pokazanie na przekroju podjazdu usytuowania kanalizacji zewnętrznej i innego uzbrojenia itp.

- zamieścić wytyczne dla branż: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej (w tym dla automatyki                                i sterowania) oraz pozostałych instalacji projektowanych.

- w jednym egzemplarzu projektu załączyć uproszczone obliczenia obciążenia cieplnego  (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c.o.).

Ad. A.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Przebudowa instalacji elektrycznej w projektowanym zespole sanitariatów oraz aneksie kuchennym.

- Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach.

- Wykonanie instalacji internetowo- komputerowej w pomieszczeniach biurowych.

- Montaż wyłączników i gnizd wtykowych na odpowieniej wysokości.

- Montaż domofonu na odpowieniej wysokości.

Rysunki wykonawcze.

- wykonać wymianę instalacji elektrycznych w zakres której wchodzi instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego,

gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych oraz zasilanie i sterowanie wentylacji mechanicznej.

- wykonać instalację niskopądową obejmującą instalację telefoniczną, sieci komputerowej, cyfrowego domofonu,

oraz alarmową,

- na planach i schematach wyrysować bez uproszczeń wszystkie instalacje i ich elementy.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. B.  PRZEDMIAR ROBÓT.

1. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–   część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV,                              z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,                               z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,

- kartę tytułową,

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),

- - tabelę przedmiaru robót.

Ad. C.  KOSZTORYS INWESTORSKI

1. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego umieścić spis kodów CPV.

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Stawka roboczogodziny: 13,00 zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów.

3. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

Ad. D.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się                        z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego                              i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi we własnym zakresie mapę zasadniczą z istniejącym uzbrojeniem terenu.

2. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Projektant uzyska we własnym zakresie wypis z rejestru gruntów dla działki obejmującej teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie.

4. UZYSKANIE STOSOWNYCH UZGODNIEŃ I ZGÓD:

- UZYSKANIE UZGODNIEŃ ZUDP W KATOWICACH

Projektant dokona niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez ZUDP w Katowicach (MZUiM, Katowickie Wodociągi S.A., Tauron ZE S.A., Tauron Ciepło S.A., PSG Sp. z o.o., Telekomunikacja Polską S.A., OUG itd.) dla projektowanej zewnętrznej pochylni.

- UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- uzgodnienie dotyczące urządzeń przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego - hydranty zewnętrzne (należy mapę zasadniczą z uzbrojeniem terenu przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. w celu zaznaczenia czynnych hydrantów podziemnych z podaniem odległości od budynku) oraz w zakresie zapewnienia dróg pożarowych wokół budynku

- zatwierdzenie projektu przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach należy ująć w dokumentacji technicznej).

- UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DS. HIGIENICZNO- SANITARNYCH

Wykonaną dokumentację techniczną dla lokalu użytkowego, zlokalizowanego w parterze budynku należy zatwierdzić przez Rzeczoznawcę ds. higieniczno – sanitarnych.

Wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w uzgodnieniach projektu przez Rzeczoznawcę ds. higieniczno - sanitarnych należy ująć w dokumentacji technicznej.

- UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH

Uzgodnieniu będzie podlegać:

- projektowana pochylnia zewnętrzna

- zamiana okna na drzwi wejściowe

- zadaszenie nad wejściem do lokalu użytkowego

- projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej z funkcją mechaniczną, zlokalizowane ponad dachem.

-  UZGODNIENIA PROJEKTU Z UŻYTKOWNIKIEM NIERUCHOMOŚCI

Należy uzyskać zgodę aktualnych użytkowników na wykonanie robót budowlanych.

5. WYKONANIE OPINII KOMINIARSKIEJ

Wykonawca ma sporządzić inwentaryzację kominiarską, obejmujacą wszystkie istniejące przewody w całych budynkach przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach (np. starych przewodów dymowych lub wentylacji grawitacyjnej) wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza. Istniejące przewody wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

7. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

8. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem                                 i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                      i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Rysunki ze szczegółami wykonawczymi, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót budowlanych w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych                                     i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29                      i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określić przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Należy ująć zalecenia zawarte w ocenie technicznej elementów budynku.

- Do projektu budowlanego załączyć zestawienia wszystkich materiałów z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych. Podać materiały i urządzenia równoważne.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej,                  a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawą z dn. 7.07.94 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r.,  poz. 1118 , Dz. U. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami , art. 34 ust. 6 pkt 1)

- Ustawą z dnia 27.03.03 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. nr 80/03, poz. 717                    z późn. zmianami)

- Ustawą z dnia 29.01.04 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19/04, poz. 177).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072)                   w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072).

- Ustawą z dn. 09.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009 r. ( Dz. U. nr 75/02, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 119, poz. 998).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.401).

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz 1389).

- Innymi przedmiotowymi obowiązującymi.

KOMPLETNA USŁUGA PROJEKTOWA SKŁADA SIĘ Z:

- Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, obejmującego roboty budowlane, sporządzonego w trwałej      i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy (zgodnie z § 3 ust.2 umowy),                    z których po 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

- Przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości       4 egzemplarzy

- Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości               4 egzemplarzy

- Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości            4 egzemplarzy.

- Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

- w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

- w wersji plików pdf.

- Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Ad. 2)   Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową

|  | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI |
| --- | --- |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DLA BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 9B, 9C W KATOWICACH |

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

I. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę,

- dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót,

- sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających, objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

- dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową,

- sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                         z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji,

- opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

II. Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

- opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,

- prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii                 i decyzji,

- wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami.

III. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie               w jednym dniu lub NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

- W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

  - brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

  - zmiany obowiązującego prawa,

  - pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii.

IV. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu) na następujących warunkach:

- Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach

- Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku przy ul. Opolskiej 9B, 9C w Katowicach sporzadzoną                               w 2009 r. w wersji elektronicznej.

- ZAMAWIAJĄCY:				 WYKONAWCA: