Katowice, dnia 15.06.2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NA WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 6,

PRZEBUDOWĘ WYMIENNIKA CIEPŁA I DOBUDOWĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU PRZY UL. TEATRALNEJ 9, 9A W KATOWICACH

WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO

- PRZEDMIOTEM UMOWY jest:

  - Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 6, przebudowie wymiennika ciepła i dobudowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teatralnej 9, 9a zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych w budynkach, usytuowanych na działce nr 62; karta mapy 40; obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie; jednostka ewidencyjna: M. Katowice; współwłasność Miasta Katowice; władającym jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach; obiekt administrowany przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 3 z siedzibą przy ul. Słowackiego 18 w Katowicach.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

Budynek frontowy przy ul. Teatralnej 9, 9a wraz z oficyną boczną został wybudowany w roku 1891, z podobnymi mu obiektami tworzy zabudowę pierzei przy ul. Teatralnej. Oficyna zazębia się z budynkiem przy ul. Warszawskiej 6, z którym posiada wspólne podwórze wewnętrzne z dostępem przez bramę wjazdową od strony ulicy Teatralnej.

Budynek przy ul. Teatralnej 9, 9a posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 1327 m², a kubatura 7450 m3. W budynku mieszczą się 2 lokale użytkowe i 12 lokali mieszkalnych. Pod numerem 9 znajdują się 4 lokale mieszkalne, pod numerem 9A – 8. Powierzchnia użytkowa mieszkań to 861,58 m2.

Budynek przy ul. Teatralnej 9, 9A objęty jest ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków, natomiast przy ul. Warszawskiej 6 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr  rejestru zabytków A/1391/89).

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych, elektryczną, teletechniczną.

W budynku przy ul. Teatralnej 9, 9a znajduje się wymiennik ciepła o mocy zamówionej 320kW. Zasila on instalację centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Warszawskiej 6 i lokale użytkowe przy ul. Teatralnej 9, 9a usytuowane na parterze budynku. Mieszkania w budynku przy ul. Teatralnej 9, 9a, dla których należy zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, zasilaną również z przedmiotowego węzła, znajdują się na piętrach od I do III.

Budynek użytkowy przy ul. Warszawskiej 6 składa się z budynku frontowego i dwóch oficyn bocznych o łącznej powierzchni użytkowej 1885,94 m2 i kubaturze 9956 m3. Wybudowany został w 1890r., pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną, a obecnie wyłącznie użytkową. Znajdują się w nim 32 lokale użytkowe. Posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i centralnego ogrzewania, do której ciepło doprowadzone jest z wymiennika w budynku przy ul. Teatralnej 9 przez piwnice, w których znajduje się dodatkowo pośredni rozdzielacz c.o.

W  latach 2011-2012 został przeprowadzony remont obu budynków tj. przy ul. Warszawskiej i Teatralnej, polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych od strony podwórza, remoncie elewacji frontowych, remoncie dachu z wymianą pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną, na podstawie której przeprowadzono powyższe roboty:

- projekt budowlany i wykonawczy ocieplenia i remontu budynku przy ul. Teatralnej 9 w Katowicach z 2010r. w wersji graficznej i elektronicznej,

- projekt budowlany i wykonawczy ocieplenia i remontu budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Katowicach z 2010r. w wersji graficznej i elektronicznej.

Ponadto Zamawiający posiada dokumentację wymiany instalacji wody i kanalizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przerobienia instalacji na układ zamknięty, które to roboty nie zostały zrealizowane.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| I. |  | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |
| --- | --- | --- |
| A. |  | Projekt budowlany z częścią wykonawczą wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 6, przebudowy wymiennika ciepła oraz dobudowy instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Teatralnej 9, 9a w Katowicach. |
| B. |  | Przedmiar robót odrębnie dla każdego adresu. |
| C. |  | Kosztorys inwestorski odrębnie dla każdego adresu. |
| D. |  | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. |
| RAZEM I. : A. + B. + C. + D. |  |  |
| II. | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH |  |

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, map, uzgodnień i warunków do sporządzenia projektu,

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla robót w budynku przy ul. Warszawskiej 6, złożenie go w biurze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,

- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Miejskim Konserwatorem Zabytków dla robót w budynku przy ul. Teatralnej 9 i 9a,

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę z wymaganymi załącznikami, złożenie go w Wydziale Budownictwa UM Katowice oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę.

W zakresie opracowania należy:

- Zaprojektować przebudowę (modernizację) istniejącego węzła cieplnego pod względem technologicznym oraz budowlanym.

- Instalację centralnego ogrzewania w obu budynkach zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wprowadzić czytelny i konsekwentny podział instalacji na obiegi, dopasowane do charakteru i użytkowania instalacji.

- Grzejniki w pokojach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem.

- W łazienkach lokali mieszkalnych przyjąć grzejniki drabinkowe.

- Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających.

- Wykonać remont pomieszczenia technicznego dla potrzeb węzła cieplnego (Sprawdzić warunki techniczne dla pomieszczenia źródła ciepła jak np. wentylacja, odwodnienie itp. i w razie potrzeby doprojektować niezbędne elementy.)

- Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych w węźle cieplnym.

- Uzyskać uzgodnienie dokumentacji źródła ciepła z Dostawcą ciepła (w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej).

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach i na klatkach schodowych itp.

- W projekcie należy wyszczególnić wszystkie prace budowlane jak: wzmocnienia konstrukcji, wymianę elementów budowlanych oraz wykazać przebicia przez ściany konstrukcyjne, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, elementy budowlane do odtworzenia po wykonaniu robót instalacyjnych.

- Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku budynku przy ul. Warszawskiej 6 i Miejskim Biurem Konserwatora Zabytków w przypadku budynku przy ul. Teatralnej 9, 9a.

- Ad. I.   DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Ad. A. PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 6, PRZEBUDOWY WYMIENNIKA CIEPŁA I DOBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. TEATRALNEJ 9, 9A

Projekt budowlany powinien zawierać:

- Inwentaryzację budowlaną, instalacyjną wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Ocenę stanu technicznego elementów podlegających wymianie lub przebudowie.

- Projekt budowlany z częścią wykonawczą:

  - opis techniczny projektowanej instalacji wraz z opisem robót towarzyszących, przebudowy (modernizacji) wymiennika ciepła (technologia i pomieszczenie),

  - bilans cieplny źródła ciepła,

  - wymagane obliczenia i podstawy doboru przyjętych urządzeń,

  - rysunki (rzuty, przekroje, rozwinięcia),

  - szczegóły wykonawcze,

  - zestawienie materiałów i urządzeń,

  - plan BIOZ.

Ad.1. Inwentaryzacja budowlana, instalacyjna wraz z dokumentacją fotograficzną:

Inwentaryzacja budowlana oraz instalacyjna musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej i obejmować:

- dokonanie oględzin budynków w szczególności pomieszczenia piwnicznego, w którym znajduje się wymiennik ciepła,

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, w szczególności stanu technicznego pomieszczenia wymiennika ciepła, stanu technicznego i wykończenia pomieszczeń oraz miejsc przewidzianych do montażu grzejników i rozprowadzenia instalacji ogrzewania (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu),

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej,

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych,

- aktualizację rysunków (rzutów) w podstawowej skali 1:50 z pełnym wymiarowaniem do celów projektowych (Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym ocieplenia i remontu budynku przy ul. Warszawskiej 6 i Teatralnej 9, 9a z 2010r.).

Inwentaryzacja budowlana:

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego.

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- wysokość budynku, wysokość poszczególnych kondygnacji, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

Inwentaryzacja instalacyjna sanitarna i elektryczna:

- inwentaryzacja instalacyjna powinna zawierać część opisową i graficzną

- inwentaryzacja instalacyjna powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem (skala 1:100)

- sporządzić inwentaryzację źródła ciepła tj. stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Teatralnej 9, 9A zasilającą instalację ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 6 i parter budynku przy ul. Teatralnej 9, 9a.

- zinwentaryzować kolizje projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z pozostałymi instalacjami (sanitarne, elektryczne, teletechniczne itp.) w lokalach i na klatkach schodowych oraz zaprojektować niezbędne przebudowy tych instalacji, przy czym za kolizje należy uznać skrzyżowania oraz zbyt bliskie prowadzenie instalacji uniemożliwiające ich przyszłą konserwację czy wymianę.

- zinwentaryzować przyłącze i instalacje elektryczne wymiennika ciepła

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

Ad. 2. Ocena stanu technicznego:

- Wykonać ocenę stanu technicznego pomieszczenia wymiennika ciepła oraz wszystkich elementów podlegających przebudowie, wymianie, dobudowie na podstawie dokonanych oględzin oraz ewentualnych odkrywek.

- Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu.

Ad. 3. Projekt budowlany z częścią wykonawczą:

Ad. a) Opis techniczny:

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych dla instalacji oraz wymiennika.

- Opis rozdziału instalacji na obiegi wraz z przyporządkowaniem pomieszczeń im przynależnych.

- Opis techniczny pomieszczeń, w których zostanie zaprojektowana nowa instalacja centralnego ogrzewania (lokale mieszkalne przy ul. Teatralnej 9, 9a).

- Opis sposobu regulacji i pracy poszczególnych obiegów.

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród z ich wyliczeniem.

- W jednym egzemplarzu projektu zamieścić obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych.

- Uzyskanie warunków technicznych przebudowy (modernizacji) wymiennika ciepła od Dostawcy Ciepła tj. spółki Tauron Ciepło.

- Uzyskanie warunków technicznych wydanych przez dystrybutora energii elektrycznej.

- Opis przebudowy (modernizacji) węzła cieplnego według „Standaryzacji rozwiązań technicznych i dokumentacji projektowej, uzgadnianej przez Tauron Ciepło sp. z o.o.”, umieszczonej na stronie internetowej Dostawcy.

- Opis projektowanej dobudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Teatralnej 9, 9a oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 6

- Zamieścić wytyczne do projektu AKPiA (opis układów pomiarowych i automatycznej regulacji).

- Opis instalacji elektrycznej ujmujący charakterystyczne urządzenia występujące w instalacji, opis ochrony przeciwporażeniowej, bilans mocy.

- Zamieścić wytyczne dotyczące prób i odbiorów instalacji.

Ad. b) Bilans cieplny źródła ciepła:

- Sporządzić bilans cieplny źródła ciepła. W zależności od wyniku bilansu cieplnego Wykonawca przygotuje wniosek do dostawcy ciepła o zwiększenie lub zmniejszenie mocy zamówionej.

Ad. c) Wymagane obliczenia i podstawy doboru przyjętych urządzeń:

- Zamieścić wszystkie założenia, podstawy doboru lub obliczenia doboru urządzeń i armatury zabezpieczającej oraz regulacyjnej (nie same wyniki).

- Obliczenia sprawdzające dla istniejącego modułu przyłączeniowego.

- Obliczenia i dobór urządzeń układów pomiarowych.

- Obliczenia instalacji oświetleniowej.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego.

- W obliczeniach strat ciepła uwzględnić średni współczynnik przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

Ad. d) Rysunki (rzuty, przekroje, rozwinięcie, schematy) :

- Zamieścić rysunki obrazujące przebieg instalacji oraz lokalizację podstawowych urządzeń z podaniem materiałów i średnic przewodów oraz podstawowych parametrów zaprojektowanych urządzeń.

- Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia węzła ciepłowniczego i przyłącza.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zaprojektować sposób odwodnienia pomieszczenia oraz odwodnienia armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Dołączyć schematy sterowania zaworów, pomp i innych urządzeń.

- Dołączyć schematy połączeń urządzeń automatyki ciepłowniczej.

- Dołączyć schemat główny zasilania odbiorów węzła z pokazaniem podłączeń do tablicy i urządzeń.

- Dołączyć schemat przyłącza, widok rozdzielnicy ze specyfikacją aparatów.

- Zamieścić rzut węzła z instalacjami elektrycznymi (oświetlenie, okablowanie urządzeń itd.)

Ad. e) Szczegóły wykonawcze:

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne, podpionowe) i odcinających.

- Sporządzenie rysunków wykonawczych: rzutów oraz co najmniej dwóch przekrojów przez pomieszczenia źródła ciepła.

- Zamieszczenie szczegółów rozwiązania kolizji z pełnym zwymiarowaniem wszystkich, niezbędnych do zachowania wymiarów i odległości.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty towarzyszące budowlane oraz instalacyjne m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian, zastosowanie przepustów instalacyjnych itp.

- Sporządzić rysunki w skali 1: 100 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie opracowanej inwentaryzacji, obejmujące rzut oraz przekroje (co najmniej dwa) przez pomieszczenie źródła ciepła wraz z pełnym zwymiarowaniem przyjętych urządzeń oraz ich odległości od przegród budowlanych.

- Wykazać należy na planszy zbiorczej wszystkie przejścia instalacji przez przegrody (przebicia) z podaniem wymiarów w świetle i wysokości od posadzki.

- Rysunki szczegółowe oraz w uzasadnionych przypadkach (jeśli występują) konstrukcji nietypowych.

- Dołączyć schematy montażowe.

- Rysunek instalacji połączeń wyrównawczych.

Ad. f) Zestawienie materiałów i urządzeń:

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów i urządzeń z podziałem na branże. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

Ad. g) Plan BIOZ:

- Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

- ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Wykonawca zakupi mapę zasadniczą w celu wrysowania obiektów, w których prowadzone będą roboty budowlane.

- UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

- UZYSKANIE STOSOWNYCH WARUNKÓW I UZGODNIEŃ:

Wykonawca uzyska warunki techniczne przebudowy (modernizacji) wymiennika ciepła od Tauron Ciepło sp. z. o.o.,

Wykonawca uzyska uzgodnienie przebudowy (modernizacji) wymiennika ciepła z Tauron Ciepło sp. z. o.o.,

Wykonawca uzyska warunki techniczne przebudowy przyłącza (zasilania) wymiennika ciepła od Tauron Dystrybucja S.A..,

Wykonawca uzyska uzgodnienia rozwiązań projektowych z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach oraz Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, w tym branżowe, zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

Ad. B. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

- podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali)

- zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI

Należy wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Przyjąć ceny średniorynkowe materiałów, a stawkę roboczogodziny w wysokości 13,00 zł, narzuty: Zysk Z = 8% do R + Kp(R), S + Kp(S)

Koszty pośrednie Kp = 60 %.

UWAGA:

- Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

- Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów.

- Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających. Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ad. II.   KOMPLESKOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

    - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

    - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

    - dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

    - dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

    - czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu  budowlanego  decyzją o pozwoleniu na budowę;

    - dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

    - sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

    - dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową.

    - sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie  zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

    - niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

    - sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

    - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

    - udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów  i konstrukcji,

    - opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

  - Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

    - opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,

    - prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii   i decyzji;

    - wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

    - przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami.

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

  - Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

  - Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

  - Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub NA projektowy dla jednej branży.

  - Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

- brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

- zmiany obowiązującego prawa;

- pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii,

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu)             na następujących warunkach:

  - Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 6, przebudowy wymiennika ciepła oraz dobudowy instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Teatralnej 9, 9a w Katowicach należy wykonać w oparciu o:

- Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2016r., poz. 290 tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.19/04 poz.177)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ustawy z dnia 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.09.2014r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 0 poz.1446).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie                    z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie wymagane.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, o ile będzie wymagane.

Uwaga: W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

3.KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- projektu budowlanego z częścią wykonawczą, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 7 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

- przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości                            3 egzemplarzy.

- wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym                  w dwóch wariantach:

- w wersji użytych programów tj. w formie plików dwg, tekstowych oraz plików programu kosztorysowego ath (wersja edytowalna dla programu NORMA (wersja max.4.29) itd.

- w wersji plików pdf (wersja nieedytowalna).

Załącznik:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Warszawskiej 6 i Teatralnej 9, 9a.

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         	..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                                (podpis i pieczęci)