KZGM					Załącznik nr 1 do umowy ...........................................

z dnia...............................

# Katowice, dnia 10.11.2011 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1                                   W KATOWICACH

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest wykonanie: dokumentacji technicznej na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Działkowej 4/1 w Katowicach.

2.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek przy ul. Działkowej 4/1 w Katowicach zlokalizowany jest na działce numer: 1736/55, karta mapy: 2

Jednostka ewidencyjna: M. Katowice, obręb: Mysłowice Las – 0008.

Własność:

1. Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, Katowice

Władający:

1. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, Katowice

Budynek pełni funkcję mieszkalną.

Powierzchnia użytkowa wynosi: 54,25 m².

Kubatura budynku wynosi: 568,00 m³.

Obiekt administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 7 z siedzibą przy              ul. Ks. Bpa. Bednorza 60 w Katowicach.

Budynek przy ul. Działkowej 4/1 w Katowicach znajduje się w ewidencji zabytków.

Jeden spośród zabytkowych domków, przeważnie jednorodzinnych lub dwurodzinnych stanowiących zwarte osiedle górnicze. Dzielnica została zaprojektowana na początku XX wieku jako wiejskie osiedle robotnicze otoczone dużą ilością terenów zielonych.

3. WYTYCZNE ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW:

dla remontu dachu budynku przy ul. Działkowej 4/1 w Katowicach, usytuowanego na terenie zabytkowego osiedla robotniczego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1229/78, decyzją WKZ z dnia 18.08.1978 r.:

1. należy wykonać kwerendę archiwalną dla przedmiotowego obiektu (wyniki kwerendy będą stanowiły materiał wyjściowy do opracowania projektu ww. zakresu prac)

2. należy zachować, w jak najwiekszym stopniu, oryginalne elementy więźby dachowej oraz wystroju dachu (w przypadku złego stanu technicznego tych elementów dopuszcza się ich wzmocnienia, odtworzenia i zabezpieczenia)

3. należy zachować pierwotną formę i kształt dachu wraz z elementami wystroju, zaleca się likwidację wtórnych elementów

4. remont dachu należy poprzedzić oceną stanu technicznego

5. w przypadku wymiany pokrycia dachowego – dach należy pokryć dachówką ceramiczną, karpiówką, berlinką, w kolorze czerwonym, kładzioną w koronkę, z zachowaniem wszystkich elementów dodatkowych (np. sposobu krycia wolich oczek, gasiorów, kominów itp.)

6. należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe (dopuszcza się blachę tytanowo – cynkową)

7. przy remoncie kominów należy nawiązywać do ich pierwotnego wyglądu

8. należy zachować (w przypadku braku w odniesieniu do pierwotnego wyglądu dachu – odtworzyć) wszystkie elementy wystroju dachu, w tym facjaty, wole oczka, kominy itp.             W przypadku remontu ww. elementów należy odtworzyć ich pierwotny wygląd, w tym drewniane okna, z pierwotnymi podziałami

9. ewentualne wprowadzenie okien połaciowych w tylnej połaci dachu – należy na etapie koncepcji uzgodnić z tutejszym Urzędem

10. w przypadku konieczności wymiany okien – należy wykonać stolarkę, z zachowaniem pierwotnych wymiarów okien, z podziałem nawiązującym do oryginalnego (wraz                              z okiennicami)

11. projekt od fazy koncepcji należy uzgadniać w tutejszym Urzędzie.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie robót budowlanych.

Budynek przy ul. Działkowej 4/1 w Katowicach znajduje się pod ochroną Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Dokumentacja techniczna podlega zatwierdzeniu oraz konieczności uzyskania pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie robót budowlanych w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru, niezależnie od uzyskania pozwolenia na budowę.

4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

|  | TEMAT OPRACOWANIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| A. | PB Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1 W KATOWICACH | 7 EGZEMPLARZY |
| A.1. | INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ | 7 EGZEMPLARZY |
| A.2. | OCENA STANU TECHNICZNEGO | 7 EGZEMPLARZY |
| A.3. | PB ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1 W KATOWICACH | 7 EGZEMPLARZY |
| C. | PRZEDMIAR ROBÓT (A.3.) | 4 EGZEMPLARZY |
| D. | KOSZTORYS INWESTORSKI (A.3.) | 4 EGZEMPLARZY |
| E. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (A.3.) | 4 EGZEMPLARZY |

4. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

A. PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1 W KATOWICACH

C. PRZEDMIAR ROBÓT

D. KOSZTORYS INWESTORSKI

E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ad. A.1. INWENTARYZACJE:

A.1.1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej

Należy wykonać inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej z opisem technicznym i rysunkami.

Zakres opracowania obejmuje dokonanie oględzin budynku i pomiarów z natury, sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z: rzutem poddasza, układem więźby dachowej, rzutem dachu, przekrojami poprzecznymi i podłużnymi, widokami wszystkich elewacji wraz z opisem technicznym, przedstawiającym aktualny stan inwentaryzowanych elementów budynku. Inwentaryzacja powinna obejmować również budynek gospodarczy, którego dach wykonany jest z dachówki ceramicznej.

Inwentaryzacja budowlana związana z remontem dachu budynku oraz wymianą okien na dachu budynku powinna obejmować:

- inwentaryzację poddasza z więźbą dachową oraz inwentaryzację dachu budynku głównego

- inwentaryzację więźby dachowej oraz inwentaryzację dachu budynku gospodarczego z dachem          z dachówki ceramicznej,

- inwentaryzację wszystkich elementów dachu: komina, wyłazu na dach, okien połaciowych itp.

- rzut zinwentaryzowanych przewodów kominowych (kominów dymowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej)

- określenie wysokości dachów, wysokości komina

- podstawowe wymiary zewnętrzne budynku głównego i gospodarczego oraz określenie grubości murów zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutu poddasza, rzutu dachu, rzutu więźby dachowej (w celu wrysowania sposobu oparcia belek dachowych na murach budynku), a także wykonania przekrojów poprzecznego i podłużnego,

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń np. wysokości wszystkich kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- pomiary inwentaryzacyjne całej stolarki otworowej występującej na dachu.

W inwentaryzacji należy zawrzeć szczególową, aktualną inwentaryzację wszystkich elewacji wraz z detalami dekoracyjnymi (np. czapa kominowa). Należy wykonać widoki wszystkich elewacji całego budynku, a także rysunki detali architektonicznych w skali 1 : 10 lub w skali 1 : 20.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Inwentaryzacja budowlana powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania, inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

A.1.2. Wykonanie dokumentacji  fotograficznej

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny

i wykończeniowy wszystkich elementów podlegających zakresowi projektowania. Szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane  do remontu lub odtworzenia (do opracowania należy dołączyć zdjęcia wszystkich elewacji budynku głównego oraz wszystkich elewacji budynku gospodarczego, daszków przywejściowych, rynien i rur spustowych,  okien typu „wole oko”, okien połaciowych, wyłazu na dach, więźby dachowej, komina itd.).

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

Ad A.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin, po wykonaniu odkrywek, z określeniem zakresu wykonania:

a) remontu dachu budynku głównego oraz dachu budynku gospodarczego

b) wzmocnienia lub odtworzenia elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej

c) remontu okien typu „wole oko” oraz okien połaciowych dachu

d) remontu kominów oraz czap kominowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego, dla wszystkich elementów budynku głównego i budynku gospodarczego z dachem               z dachówki ceramicznej (drewniana więźba dachowa, strop drewniany poddasza, konstrukcja dachu, komin, dachówka ceramiczna, stolarka okienna, wyłaz na dach, drzwi na poddasze itp.) podlegających remontowi i odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski                      i zalecenia).

Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, popartych kolorowymi zdjęciami. Wnioski i zalecenia powinny zawierać jednoznaczne orzeczenia techniczne, stwierdzające konieczność wymiany, naprawy lub remontu.

Należy również dokonać odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki ścian zewnętrznych przy oknach typu „wole oko” oraz odtwarzanej stolarki okiennej.

Niezbędne odkrywki dokona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą i Oddziałem Eksploatacji Budynków nr 7 z siedzibą przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 60 w Katowicach.

Ad. A. PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1 W KATOWICACH:

1. REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO:

-  WYMIANA DACHÓWKI CERAMICZNEJ DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO

-  WZMOCNIENIE LUB ODTWORZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DREWNIANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

-  ZABEZPIECZENIE WIĘŹBY DACHOWEJ I PODŁOGI PODDASZA PRZECIWPOŻAROWO ORAZ  PRZECIWKO KOROZJI BIOLOGICZNEJ

-  PRZEMUROWANIE KOMINA

-  REMONT RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

-  WYKONANIE DOCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH WEŁNĄ MINERALNĄ UKŁADANĄ POMIĘDZY KROKWIAMI               W BUDYNKU GŁÓWNYM ORAZ W BUDYNKU GOSPODARCZYM

-  WYKONANIE WYŁAZU NA DACH WRAZ Z KLAMRAMI TRWALE ZAMOCOWANYMI DO KONSTRUKCJI LUB DRABINĄ

-  WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH

-  WYKONANIE WENTYLACJI NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA (KOMINKI WENTYLACYJNE USYTUOWAĆ                               W STROPODACHU NIEUŻYTKOWANEGO PODDASZA)

-  WYMIANA DRZWI NA PODDASZE Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

-  MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH ORAZ PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH

2. REMONT OKIEN TYPU „WOLE OKO” ORAZ OKIEN POŁACIOWYCH DACHU:

-  ODTWORZENIE OKIEN OKIEN TYPU „WOLE OKO” ORAZ OKIEN POŁACIOWYCH DACHU

DOKUMENTACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia konstrukcyjne wzmacnianych lub odtwarzanych elementów konstrukcyjnych              w budynku głównym oraz w budynku gospodarczym

3. Informacje do planu BIOZ

4. Rzut poddasza

5. Układ więźby dachowej

6. Rzut dachu

7. Przekrój poprzeczny

8. Przekrój podłużny

9. Widoki wszystkich elewacji

10. Zestawienia elementów odtwarzanych lub wzmacnianych elementów więźby dachowej, zestawienie okien, zestawienie stali itp.

11. Rysunki wykonawcze:

a) wymienianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

b) szczegółów montażowych okien, ścian przy oknach typu „wole oko”, wyłazu na dach, obróbek blacharskich, komina, czapy kominowej, ław i drabinek kominiarskich, płotków            przeciwśniegowych itp.

Ad. A.3. PB ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 4/1 W KATOWICACH:

A.3.1. Wykonanie opisu technicznego dla stanu istniejącego i projektowanego.

A.3.2. Remont dachu budynku głównego i budynku gospodarczego:

a) ułożenie dachówki ceramicznej na dachu budynku głównego i budynku gospodarczego

b) wzmocnienie więźby dachowej (obliczenia konstrukcyjne wzmacnianych lub odtwarzanych elementów konstrukcyjnych)

c) zabezpieczenie więźby dachowej i podłogi poddasza przeciwpożarowo oraz przeciwko korozji biologicznej

d) wykonanie przemurowania komina

e) wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytanowo - cynkowej wraz z podłączeniem wszystkich rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej

f) wykonanie docieplenia połaci dachowych z wełny mineralnej układanej pomiędzy krokwiami

g) wykonanie wyłazu na dach wraz z klamrami trwale zamocowanymi do konstrukcji lub drabiną

h) wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachach z blachy tytanowo - cynkowej

i) wykonanie wentylacji nieużytkowanego poddasza (kominki wentylacyjne usytuować w stropodachu nieużytkowego poddasza)

j) wymiana drzwi na poddasze z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych.

k) montaż ław i drabinek kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych

Remont dachu budynku obejmuje:

- opis techniczny stanu istniejącego i projektowanego

- obliczenia konstrukcyjne wymienianych, uszkodzonych elementów więźby dachowej lub elementów wzmacniających istniejącą konstrukcję i drewnianą więźbę dachową

- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz dachu (elementy konstrukcyjne, kontrłaty           i łaty drewniane, deski podłogowe, podwaliny, słupy, miecze, płatwie, murłaty itp.)

- wykonanie nowego dachu z dachówki ceramicznej z wiatroizolacją, ociepleniem i paroizolacją (należy przyjać folię wiatroizolacyjną oraz pełne deskowanie z jedną warstwą papy dla projektowanej dachówki ceramicznej układanej w koronkę)

- remont okien typu „wole oko” oraz okien połaciowych dachu

- wykonanie impregnacji przeciwpożarowej oraz przeciwko korozji biologicznej konstrukcji więźby dachowej oraz posadzki drewnianej poddasza

- przemurowanie komina wraz z wykonaniem nowej czapy kominowej

- zapewnienie wyłazu na dach, ław i drabinek kominiarskich, płotków przeciwśniegowych oraz wykonanie odwodnienia całego dachu (rynny i rury spustowe).

Projekt kolorystyki elementów remontowanych budynków należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, kolor lakieru dla drewnianej stolarki okiennej, kolor farby do elementów drewnianych przy oknach typu „wole oko” itd.)

Remont więźby dachowej oraz ocieplenie poddasza w swoim zakresie obejmuje:

- opis techniczny dla stanu istniejącego i projektowanego

- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i dachu oraz montaż elementów wzmacniających istniejącą konstrukcję i drewnianą więźbę dachową zgodnie z oceną stanu  technicznego (deskowanie, kontrłaty i łaty drewniane, elementy konstrukcyjne, deski podłogowe, podwaliny, słupy, płatwie, murłaty itp.)

- remont okien typu „wole oko” zgodnie z dokumentacją archiwalną i uzgodnieniami ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach

- wzmocnienie, odtworzenie lub naprawę ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku głównego, na których jest oparta konstrukcja drewniana więźby dachowej, ewentualne wzmocnienie fundamentów, ścian i stropów zgodnie z oceną stanu technicznego (spękania murów, niewystarczająca grubość murów itp.)

- wzmocnienie, odtworzenie lub naprawę nadproży okiennych i drzwiowych związanych                               z oddziaływaniem konstrukcji drewnianej więźby dachowej na te elementy budynku zgodnie z oceną stanu technicznego (spękania nadproży okiennych i drzwiowych itp.)

- wykonanie impregnacji przeciwpożarowej oraz przeciwko korozji biologicznej elementów drewnianych poddasza

- zaprojektowanie wiatroizolacji, ocieplenia stropodachu z paroizolacją i płytami gipsowo-kartonowymi

(należy przyjać folię wiatroizolacyjną oraz pełne deskowanie z jedną warstwą papy dla projektowanej dachówki ceramicznej układanej w koronkę)

- wykonanie odwodnienia okien typu „wole oko”, oraz całego budynku

- wykonanie obróbek blacharskich przy oknach typu „wole oko” oraz kominów

- wykonanie wyłazu na dach z ławami i drabinkami kominiarskimi  (dojścia do kominów powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem)

- należy przewidzieć montaż stałych uchwytów dla lin bezpieczeństwa (np. na kominie)

- zamontowanie płotków przeciwśniegowych.

W budynku gospodarczym z dachem, wykonanym z dachówki ceramicznej, zlokalizowanym na podwórku należy przewidzieć:

- opis techniczny stanu istniejącego i projektowanego

- obliczenia konstrukcyjne wymienianych, uszkodzonych elementów więźby dachowej lub elementów wzmacniających istniejącą konstrukcję i drewnianą więźbę dachową

- wykonanie nowego dachu z dachówki ceramicznej z wiatroizolacją, ociepleniem i paroizolacją

(należy przyjać folię wiatroizolacyjną oraz pełne deskowanie z jedną warstwą papy dla projektowanej dachówki ceramicznej układanej w koronkę)

- należy przyjąć ocieplenie dachu budynku gospodarczego dla temp. t < 8º o współczynniku                           U = 0,7 W/m² K

- należy przyjać folię paroizolacyjną wraz z płytami G-K dla dachu budynku gospodarczego

- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i dachu (deskowanie, kontrłaty i łaty drewniane, elementy konstrukcyjne, deski podłogowe, podwaliny, słupy, płatwie, murłaty itp.)

- wzmocnienie, odtworzenie lub naprawę ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku gospodarczego, na których jest oparta konstrukcja drewniana więźby dachowej, ewentualne wzmocnienie fundamentów, ścian i stropów zgodnie z oceną stanu technicznego (spękania murów, niewystarczająca grubość murów itp.)

- wzmocnienie, odtworzenie lub naprawę nadproży okiennych i drzwiowych w budynku gospodarczym, związanych z oddziaływaniem konstrukcji drewnianej więźby dachowej na te elementy budynku zgodnie z oceną stanu technicznego (spękania nadproży okiennych i drzwiowych itp.)

- wykonanie impregnacji przeciwpożarowej oraz przeciwko korozji biologicznej konstrukcji więźby dachowej oraz posadzki drewnianej poddasza.

Przyjąć wymianę obróbek blacharskich na dachach jako wykonane z blachy tytanowo – cynkowej.

Rynny i rury spustowe na elewacjach przewidzieć jako wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. Wszystkie rury spustowe należy podłączyć do sieci kanalizacji deszczowej.

Należy zapewnić wentylację poddasza (kominki wentylacyjne usytuować w stropodachu nieużytkowanego poddasza.

Przy wejściu z klatki schodowej na poddasze należy montować drzwi z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych.

Docieplenie poddasza należy przyjąć jako wykonane z wełny mineralnej układanej pomiędzy krokwiami. Do opracowania należy dołączyć obliczenia.

Część wykonawcza remontu dachu:

1. Opis techniczny dla części wykonawczej

2. Rysunki ze szczegółami wykonawczymi

3. Zestawienie stolarki drzwiowej

4. Zestawienia elementów odtwarzanych lub wzmacnianych elementów więźby dachowej

5. Zestawienie stali dla wzmacnianych płatwi itp.

6. Należy w opracowaniu ująć przeprojektowanie sieci instalacji elektrycznej mocowanej na dachu (proponuje się usunięcie istniejących kabli z dachu, oraz przełożenie sieci zgodnie            z warunkami określonymi przez Vattenfall DP S.A. ).

A.3.3. Remont stolarki okiennej:

Okna występujące w części dachowej budynku jako okna połaciowe lub typu „wole oko” należy wymienić na podstawie dokumentacji archiwalnej, w uzgodnieniu ze Ślaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Należy zastosować okna drewniane, potrójnie klejone, z dwuszybowym wkładem niskoemisyjnym o współczynniku U = 1,1 W/m²K, z mikrorozszczelnieniem, wyposażone              w nawiewniki higrosterowane.

W odtwarzanej stolarce okiennej na dachu budynku przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych z PVC oraz zewnętrznych parapetów wykonanych z bachy tytanowo - cynkowej                     z zastosowaniem końcówek z PVC.

W oknach należy stosować nawiewniki higrosterowane lub ciśnieniowe (jeden nawiewnik dla jednego pomieszczenia)

Wymianę stolarki okiennej wykonać poprzez zachowanie wielkości otworów, odtworzenie podziału i rysunku detali okiennych (np. szprosy w oknach itp.).

Część wykonawcza remontu stolarki okiennej:

1. Opis techniczny dla części wykonawczej

2. Rysunki ze szczegółami wykonawczymi

3.  Zestawienie stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi lub ciśnieniowymi.

Ad.C.  PRZEDMIAR ROBÓT do całości opracowania:

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla branży budowlanej w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót

- tabelę przedmiaru robót.

Ad.D.  KOSZTORYS INWESTORSKI do całości opracowania:

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych. Stawka roboczogodziny = 13,50 zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 5% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %

Ad.E.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do całości opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie           z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

WYMAGANIA OGÓLNE:

- Projekt budowlany z częścią wykonawczą na wykonanie remontu dachu budynku  przy    ul. Działkowej 4/1 w Katowicach należy wykonać w oparciu o:

1. Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego.

2. Wytyczne Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz informacje 	uzyskane we własnym zakresie w oparciu o archiwalia budynku uzyskane w Archiwum 	Miejskim w Katowicach przy ul. Francuskiej 70.

3. Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,            	z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 	zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi 	zmianami).

5. Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 	powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 	12.04.2002 r., z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 	przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 80                	z 2006 r., poz. 563).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.               	w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 	poz. 1030).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 	wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 	202/2004, poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

10. Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 	Nr 162. poz.1568 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

- Niezbędne odkrywki dokona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą i Oddziałem Eksploatacji Budynków nr 7 z siedzibą przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 60 w Katowicach

- Do wszystkich egzemplarzy opracowywanej dokumentacji należy dołączyć kserokopie archiwalnej dokumentacji tego budynku (Archiwum Miejskie w Katowicach przy                               ul. Francuskiej 70)

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do dokumentacji technicznej należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń          z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku w branży budowlanej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem  Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić                                  z Zamawiającym.

- Do opracowania należy dołączyć uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami i użytkownikami działek sąsiednich (zgodnie z uzyskanym we własnym zakresie wyciągiem z ewidencji gruntów) na wykonanie prac remontowych oraz ustawienie rusztowań.

- Kompletna dokumentacja techniczna powinna składać się z:

a) projektu budowlanego z częścią wykonawczą na wykonanie robót budowlanych, 	sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości                                	7 egzemplarzy, z których pięć należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A – 4,              	w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu,

b) przedmiaru robót sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy,

c) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej w formie 	wydruku w ilości 4 egzemplarzy,

e) wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 4 egzemplarzy na nośniku 	elektronicznym w dwóch wariantach

- w formie plików użytych do programów z zastosowaniem zapisania projektu w programie  	AutoCad 2002,

- w wersji do odczytu w formie plików pdf.

- Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki              i odstępstwa wymagane prawem, i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie  na budowę, sporządzić wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach         o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie robót budowlanych, uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych.

- Załącznik: Plan sytuacyjny

Zamawiający:						        Wykonawca: